# 八大浪费识别指南

本文档系统介绍精益生产中的八大浪费（DOWNTIME），结合金属紧固件制造的实际场景，帮助现场管理者和改善团队识别、分类和消除各类浪费。

## 目录

八大浪费概述

D1 - Defects 不良品浪费

D2 - Overproduction 过量生产浪费

D3 - Waiting 等待浪费

D4 - Non-utilized Talent 人才浪费

D5 - Transportation 搬运浪费

D6 - Inventory 库存浪费

D7 - Motion 动作浪费

D8 - Extra-processing 过度加工浪费

浪费识别检查清单

浪费优先级矩阵

## 1. 八大浪费概述

### 1.1 DOWNTIME 助记词

八大浪费可以用英文首字母缩写 DOWNTIME 来记忆：

| 序号 | 英文 | 中文 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| D | Defects | 不良品 | 生产出不合格产品 |
| O | Overproduction | 过量生产 | 生产超过需求的数量 |
| W | Waiting | 等待 | 人或设备处于空闲等待状态 |
| N | Non-utilized Talent | 人才浪费 | 未充分发挥员工的技能和智慧 |
| T | Transportation | 搬运 | 物料在工序间的不必要移动 |
| I | Inventory | 库存 | 过多的原材料、半成品或成品 |
| M | Motion | 动作 | 人员不创造价值的身体动作 |
| E | Extra-processing | 过度加工 | 超出客户要求的加工或检验 |

### 1.2 浪费的层次

在实际分析中，浪费分为三个层次：

Muda（浪费）：不创造价值的活动

Mura（波动）：流程中的不均衡，导致浪费产生

Muri（过劳）：超出合理负荷的作业安排

精益改善需要同时关注这三个层次，仅消除 Muda 而忽视 Mura 和 Muri，改善效果将不可持续。

### 1.3 浪费识别的基本原则

从客户视角判断：客户是否愿意为这项活动付费？

区分增值与非增值：增值活动是客户认可并愿意付费的活动

不要只看明显浪费：隐性浪费往往更难发现但影响更大

尊重一线员工：现场操作者最了解实际浪费在哪里

## 2. D1 - Defects 不良品浪费

### 2.1 定义

生产出不符合规格要求的产品，导致返工、报废或客户投诉。

### 2.2 紧固件行业的典型表现

#### 尺寸超差

螺纹外径、中径、小径超差

头部对边宽度、头部高度不在公差范围内

杆部长度超差

垫片面不平度超标

#### 螺纹不良

螺纹烂牙、滑牙

螺纹通止规检测不通过

螺纹表面粗糙度超标

螺纹牙型角偏差

#### 热处理变形

淬火后弯曲变形

螺纹部分变形导致无法装配

硬度不均匀（同一产品不同位置硬度差异大）

渗碳层深度不达标

#### 表面处理缺陷

电镀层厚度不均匀

镀锌后白锈、红锈

磷化膜附着力差

发黑层颜色不一致

### 2.3 识别方法

质量数据统计：收集各工序的不良率数据（PPM、不良率%）

客户投诉分析：按类型、频率、严重程度分类统计

返工/报废记录：建立不良品台账，追踪根本原因

SPC 控制图：监控关键尺寸的波动趋势

防错验证：检查现有防错措施的有效性

### 2.4 改善方向

| 改善策略 | 具体措施 |
| --- | --- |
| 源头控制 | 来料检验强化、原材料质量追溯 |
| 过程防错 | 安装防错装置、传感器检测 |
| 标准作业 | 制定并执行标准操作规程 |
| 设备维护 | 定期校准、精度保持（TPM） |
| 培训赋能 | 操作者技能培训、质量意识教育 |
| 快速反馈 | 异常发生时即时停线、即时处理 |

### 2.5 典型案例

案例：某紧固件厂螺纹不良率改善

问题：M10 六角螺栓螺纹通止规检测不良率 2.3%

分析：通过鱼骨图分析发现，主要原因是搓丝轮磨损未及时更换

改善：

建立搓丝轮寿命管理台账

安装自动检测装置

制定搓丝轮更换标准

效果：不良率从 2.3% 降至 0.15%

## 3. D2 - Overproduction 过量生产浪费

### 3.1 定义

生产超过客户需求的数量或提前生产，是八大浪费中最严重的浪费——因为它会引发其他所有浪费。

### 3.2 为什么过量生产被称为"万恶之源"

过量生产直接导致：

库存增加：多余产品需要存储空间和管理

搬运增加：多余产品需要搬运和转移

资金占用：原材料和成品占用流动资金

过期风险：库存时间过长可能导致生锈、氧化

掩盖问题：充足的库存掩盖了生产和质量问题

### 3.3 紧固件行业的典型表现

| 表现形式 | 具体场景 | 根本原因 |
| --- | --- | --- |
| 超订单生产 | 客户要 10 万件，生产 12 万件 | 担心不良品不够用 |
| 批量过大 | 一次生产 100 万件，库存积压数月 | 追求设备利用率 |
| 提前生产 | 客户下周要货，本周就生产完 | 不信任后工序能力 |
| 安全库存过高 | 各工序都设置大量安全库存 | 缺乏拉动机制 |
| 计划不准确 | 生产计划与实际订单脱节 | 预测式计划的偏差 |

### 3.4 识别方法

产出与订单对比：比较实际产出与客户订单数量的差异

库存周转率分析：周转率低说明存在过量生产

成品库龄分析：库龄超过一定天数的产品占比

工序间 WIP 监控：半成品积压情况

### 3.5 改善方向

建立拉动式生产：基于客户订单组织生产

缩短换模时间：使小批量生产经济可行

均衡化生产（Heijunka）：平准化生产计划，避免集中大批量

提升质量水平：减少因不良品补产的需要

合理设定安全库存：基于实际需求和交付周期计算

## 4. D3 - Waiting 等待浪费

### 4.1 定义

人员或设备在等待物料、信息、工具、指示或上一道工序完成时产生的空闲时间。

### 4.2 紧固件行业的典型表现

| 等待类型 | 具体场景 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 等待物料 | 冷镦工序等待原材料到货 | 产线停机、交期延误 |
| 等待模具 | 换模过程中产线停机 | 生产效率下降 |
| 等待质检 | 产品等待检验员检验 | 在制品积压、交期延长 |
| 等待设备 | 热处理炉排队等待装炉 | 生产节拍不均衡 |
| 等待信息 | 等待生产计划或工艺参数确认 | 停工待料 |
| 等待维修 | 设备故障等待维修人员 | 非计划停机 |
| 等待叉车 | 物料搬运等待叉车调度 | 工序衔接中断 |

### 4.3 识别方法

时间观测：对各工序进行时间观测，记录空闲时间

OEE 分析：通过设备综合效率中的可用率指标发现等待

工序平衡分析：识别各工序节拍差异导致的等待

走动观察：现场巡视，记录员工和设备的等待状态

### 4.4 改善方向

快速换模（SMED）：减少换模停机时间

标准作业：明确每道工序的作业时间和顺序

多能工培养：减少因人员缺勤导致的等待

预防性维护（TPM）：减少设备故障导致的等待

信息可视化：看板、电子屏等实时显示生产信息

产线平衡：消除瓶颈工序，均衡各工序节拍

### 4.5 典型案例

案例：冷镦工序等料问题改善

问题：冷镦线平均每班等待原材料 45 分钟

分析：原材料仓库到车间的配送不及时，缺乏标准化的物料配送流程

改善：

建立定时定量配送制度（水蜘蛛模式）

设置线边标准料架

与仓库建立看板拉动机制

效果：等待时间从 45 分钟/班降至 8 分钟/班

## 5. D4 - Non-utilized Talent 人才浪费

### 5.1 定义

未能充分利用员工的技能、知识、经验和创造力，是八大浪费中最容易被忽视的浪费。

### 5.2 紧固件行业的典型表现

| 表现形式 | 具体场景 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| 技能未发挥 | 高技能员工只做简单操作 | 人力资源浪费 |
| 缺乏参与 | 改善提案制度形同虚设 | 员工积极性低 |
| 单能工 | 员工只能操作一种设备 | 排班灵活性差 |
| 沟通不畅 | 一线员工的改进建议传不到管理层 | 最佳实践无法推广 |
| 人才流失 | 有经验的员工离职，知识未传承 | 经验断层 |
| 过度指挥 | 管理者事无巨细地控制操作细节 | 员工主动性丧失 |

### 5.3 识别方法

技能矩阵分析：评估每位员工的技能水平和多能工程度

改善提案统计：统计员工提案数量和采纳率

员工满意度调查：了解员工对自身工作的看法

离职面谈分析：了解人才流失的原因

### 5.4 改善方向

建立改善提案制度：鼓励全员参与改善，给予物质和精神奖励

多能工培训：制定技能矩阵，系统性地培训员工多技能

授权赋能：赋予一线员工停线权和问题解决的自主权

质量圈（QC 圈）活动：组织基层员工的小组改善活动

知识管理：将老员工的经验文档化，建立企业知识库

职业发展通道：为技术工人建立清晰的职业成长路径

## 6. D5 - Transportation 搬运浪费

### 6.1 定义

物料、产品或信息在不同地点之间的移动，且该移动不创造价值。

### 6.2 紧固件行业的典型表现

| 搬运类型 | 具体场景 | 不良后果 |
| --- | --- | --- |
| 工序间搬运 | 从冷镦车间到热处理车间 | 搬运时间、损坏风险 |
| 仓库到产线 | 原材料从仓库运到车间 | 等待时间增加 |
| 产线到仓库 | 成品从产线运到成品仓 | 搬运设备和人员投入 |
| 跨楼层搬运 | 不同楼层间的物料转移 | 效率极低、安全隐患 |
| 重复搬运 | 同一批物料多次搬进搬出 | 时间和人力浪费 |
| 返工搬运 | 不良品从产线运到返工区 | 额外搬运成本 |

### 6.3 识别方法

布局分析：绘制工厂布局图，标注各工序位置和搬运路径

搬运距离测量：测量各工序间的搬运距离

搬运频次统计：记录各搬运路线的日搬运次数

搬运成本核算：统计叉车、搬运工、容器等搬运成本

价值流图：在 VSM 中标注搬运环节

### 6.4 改善方向

优化布局：按产品族布置设备（U 型线、单元线）

消除搬运：将相关工序紧凑布置，实现连续流

减少搬运距离：重新规划车间布局

减少搬运频次：提高单次搬运量（在合理范围内）

自动化搬运：传送带、AGV、滑道等

### 6.5 改善原则

布局改善的优先级：

消除：能否通过工艺整合完全消除搬运？

减少：能否通过布局优化减少搬运距离和频次？

简化：能否简化搬运方式（如重力滑道代替叉车）？

自动化：能否用自动化设备替代人工搬运？

## 7. D6 - Inventory 库存浪费

### 7.1 定义

超出当前生产或客户需求的原材料、在制品（WIP）和成品的持有量。

### 7.2 库存浪费的六大成本

| 成本类别 | 说明 |
| --- | --- |
| 资金成本 | 库存占用流动资金，产生利息成本 |
| 仓储成本 | 仓库租金、管理人员、设备维护 |
| 损耗成本 | 生锈、氧化、过期、损坏 |
| 管理成本 | 盘点、记账、系统维护 |
| 机会成本 | 资金被库存占用，无法用于其他投资 |
| 隐性成本 | 掩盖生产问题，阻碍改善 |

### 7.3 紧固件行业的典型表现

| 库存类型 | 具体表现 | 风险 |
| --- | --- | --- |
| 原材料库存 | 盘元、线材大量囤积 | 占用资金、锈蚀 |
| 半成品库存 | 冷镦后等待热处理的在制品 | 数量不清、管理困难 |
| 模具库存 | 各种规格模具大量储备 | 占用空间、维护成本 |
| 成品库存 | 各规格成品长期存放 | 氧化、生锈、客户变更 |
| 备件库存 | 设备备件大量储备 | 部分备件可能永远不用 |

### 7.4 识别方法

库存周转率计算：年度销售成本 / 平均库存金额

库存天数分析：各品类库存可满足的天数

ABC 分析：按价值和使用频率对库存分类

呆滞物料分析：超过一定期限未动的库存

库存地图：标注仓库各区域的库存状况

### 7.5 改善方向

建立拉动系统：用看板控制补货，避免过量补货

缩短换模时间：使小批量生产经济可行，降低成品库存

VMI（供应商管理库存）：与供应商合作管理原材料库存

均衡化生产：避免集中大批量生产导致的库存积压

先进先出（FIFO）：防止库存老化和变质

降低废品率：减少因质量问题导致的安全库存需求

## 8. D7 - Motion 动作浪费

### 8.1 定义

人员在作业过程中不创造价值的身体动作，如弯腰、转身、行走、伸手取料等。

### 8.2 紧固件行业的典型表现

| 动作类型 | 具体场景 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 弯腰拾取 | 从地面拾取零件或工具 | 腰部疲劳、效率低下 |
| 转身操作 | 背对传送带取料再转身加工 | 不必要的动作时间 |
| 长距离取料 | 工具或物料放置在远处 | 增加走动时间 |
| 重复动作 | 同一动作反复多次才完成 | 体力消耗、效率低 |
| 等待动作 | 手持零件等待设备加工 | 人机不平衡 |
| 寻找动作 | 工具、量具找不到需要寻找 | 时间浪费 |

### 8.3 动作经济原则

基尔布瑞斯（Gilbreth）提出的动作经济原则：

双手同时动作：双手应同时开始并完成动作

动作对称：双手的动作应对称进行

利用重力：利用重力进行物料传送

减少动作级别：手指 > 手腕 > 前臂 > 上臂 > 全身

利用惯性：利用物体惯性减少施力

节奏感：建立自然、有节奏的作业模式

工位布局合理：工具和物料放在最佳位置

### 8.4 识别方法

动作分析：对操作者进行动作分解和分析

摄像分析：录制操作过程，反复观看分析动作

双手操作分析：记录双手的动作和空闲时间

走动路径图：绘制操作者的走动路线

### 8.5 改善方向

优化工位布局：工具和物料放在最佳取用位置

减少走动：缩短操作者与物料/工具的距离

利用治具：设计简易治具减少手持操作

人机配合优化：使人和设备的节拍匹配

目视化管理：消除寻找动作

## 9. D8 - Extra-processing 过度加工浪费

### 9.1 定义

投入超出客户要求的加工精度、检验项目、包装标准等，虽然增加了成本但未增加客户认可的价值。

### 9.2 紧固件行业的典型表现

| 过度类型 | 具体场景 | 分析 |
| --- | --- | --- |
| 过度检验 | 100% 全检但历史不良率极低 | 可改为抽检或免检 |
| 过高精度 | 要求精度远超客户和标准要求 | 增加加工成本 |
| 多余工序 | 客户不需要的额外处理工序 | 增加了加工时间和成本 |
| 过度包装 | 过度的防锈和保护包装 | 增加材料和人工成本 |
| 重复检验 | 同一指标在多个工序重复检测 | 检验资源浪费 |
| 过度记录 | 过于繁琐的记录表格和流程 | 增加文员工作量 |

### 9.3 识别方法

客户要求对标：比较内部标准与客户实际要求的差异

检验数据分析：分析检验数据，确定哪些检验是必要的

工序价值分析：对每个工序进行增值/非增值判断

加工精度分析：分析实际加工精度与客户要求的差距

### 9.4 改善方向

理解客户要求：深入了解客户的真实需求和可接受范围

优化检验方案：基于统计分析设计合理的检验方案

工艺优化：在满足要求的前提下简化工艺

合理设定公差：与客户协商合理的公差范围

标准化包装：根据运输和存储条件制定合理的包装标准

## 10. 浪费识别检查清单

### 10.1 现场巡查检查表

以下检查清单可用于日常现场巡查（Gemba Walk），帮助系统性地识别各类浪费。

#### 不良品浪费检查

[ ] 各工序不良率是否在目标范围内？

[ ] 是否存在反复出现的同一类不良？

[ ] 防错装置是否正常运行？

[ ] 不良品是否被及时隔离和处理？

[ ] 根本原因分析是否落实到位？

[ ] 操作者是否清楚当前的质量标准？

#### 过量生产浪费检查

[ ] 实际产出是否与生产计划一致？

[ ] 是否存在超订单生产的情况？

[ ] 各工序的批量大小是否合理？

[ ] 成品库存天数是否在合理范围？

[ ] 是否有滞销的成品积压？

#### 等待浪费检查

[ ] 是否有操作者在等待物料或工具？

[ ] 设备是否经常处于空闲状态？

[ ] 换模时间是否在目标范围内？

[ ] 设备故障停机频率是否在可接受水平？

[ ] 检验等待时间是否过长？

#### 人才浪费检查

[ ] 员工的多能工程度如何？

[ ] 改善提案制度是否有效运行？

[ ] 一线员工是否有停线权？

[ ] 员工培训是否系统化进行？

[ ] 是否有经验传承机制？

#### 搬运浪费检查

[ ] 工序间的搬运距离是否合理？

[ ] 搬运频次是否可以减少？

[ ] 布局是否便于连续流？

[ ] 搬运设备是否充足且高效？

#### 库存浪费检查

[ ] 原材料库存天数是否合理？

[ ] 半成品是否在各工序间积压？

[ ] 是否有呆滞物料需要处理？

[ ] 库存数据是否准确？

#### 动作浪费检查

[ ] 操作者是否有频繁弯腰、转身动作？

[ ] 工具和物料的摆放是否合理？

[ ] 操作者是否有不必要的走动？

[ ] 人机配合是否均衡？

#### 过度加工浪费检查

[ ] 检验项目是否都是客户要求的？

[ ] 加工精度是否超出客户要求？

[ ] 是否有多余的工序可以取消？

[ ] 包装标准是否合理？

## 11. 浪费优先级矩阵

### 11.1 评估维度

识别出浪费后，需要按照以下维度评估优先级：

| 维度 | 说明 | 评分标准（1-5） |
| --- | --- | --- |
| 影响程度 | 对成本、质量、交期的影响 | 1=轻微，5=严重 |
| 发生频率 | 浪费发生的频率 | 1=偶尔，5=每天 |
| 改善难度 | 实施改善的难度 | 1=容易，5=困难 |
| 改善成本 | 改善所需投入 | 1=低成本，5=高成本 |

### 11.2 优先级判定

高优先级（P1）：影响大、频率高、难度低、成本低 —— 立即行动

中优先级（P2）：影响中等或频率中等 —— 纳入季度改善计划

低优先级（P3）：影响小、频率低 —— 纳入年度规划

### 11.3 紧固件企业常见浪费优先级参考

| 浪费类型 | 典型优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 不良品 | P1 | 直接影响客户满意度和成本 |
| 等待 | P1-P2 | 通常通过布局和流程优化可快速改善 |
| 过量生产 | P1 | 需要建立拉动机制 |
| 搬运 | P2 | 布局优化是长期课题 |
| 库存 | P1-P2 | 需要系统性改善 |
| 动作 | P2 | 工位优化即可改善 |
| 过度加工 | P2-P3 | 需要深入了解客户要求 |
| 人才浪费 | P2 | 需要持续投入 |

下一步阅读：03-丰田生产方式TPS体系 —— 深入了解精益生产的源头——丰田生产方式的核心体系。