# 价值分析/价值工程（VA/VE）

## 工具名称

中文：价值分析 / 价值工程

英文：VA/VE / Value Analysis / Value Engineering

日文：価値分析（かちぶんせき）/ 価値工学（かちこうがく）

## 定义与目的

价值分析（VA）和价值工程（VE）本质上是同一种方法论，区别在于应用时机：

价值工程（VE）：在产品设计阶段应用，从源头提升产品价值

价值分析（VA）：在产品量产阶段应用，对现有产品进行价值提升

两者的核心理念相同：通过功能分析，以最低的寿命周期成本，可靠地实现产品的必要功能，从而提升产品价值。

价值的定义：

价值（V）= 功能（F）/ 成本（C）

提升价值有五种途径：

| 途径 | 方法 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| F↑ C→ | 功能提升，成本不变 | 改进螺栓头型，提高拧紧效率，成本不变 |
| F→ C↓ | 功能不变，成本降低 | 优化材料规格，降低材料成本 |
| F↑ C↓ | 功能提升，成本降低 | 最佳途径（较少见） |
| F↑↑ C↑ | 功能大幅提升，成本小幅增加 | 增加防腐涂层，延长使用寿命3倍，成本增加20% |
| F↓ C↓↓ | 功能小幅降低，成本大幅降低 | 降低非关键尺寸精度，大幅节约加工成本 |

核心目的：

降低成本：在保证或提升功能的前提下，降低产品总成本

提升功能：在不增加成本的前提下，提升产品的功能和性能

消除不必要成本：识别并消除不为产品增加价值的成本

优化资源配置：将资源集中在客户真正需要的功能上

系统化创新：通过功能分析激发创新思维

## 关键原则

### 原则一：功能导向

VA/VE从功能出发，而非从现有设计出发。问"这个产品需要什么功能？"而不是"这个产品现在怎么做的？"。这打破了现有设计的思维定式。

### 原则二：关注不必要成本

VA/VE重点关注那些不影响产品必要功能的成本——过高精度、过量材料、过多加工步骤、过多检验等。这些是"隐性浪费"。

### 原则三：寿命周期成本

VA/VE考虑的不仅是制造成本，而是产品的整个寿命周期成本（LCC），包括制造成本、使用成本、维护成本、报废成本。

### 原则四：团队协作

VA/VE需要跨职能团队参与（设计、工艺、采购、质量、销售），因为价值提升的机会分布在各个环节。

### 原则五：创造性思维

VA/VE鼓励跳出固有思维，用创造性方法寻找更优的功能实现方案。

### 原则六：以客户需求为基准

功能的定义以客户需求为基准。客户愿意为之付费的功能是"必要功能"，客户不在意的功能可能是"不必要功能"。

## 6阶段工作计划

VA/VE的工作过程分为6个阶段，每个阶段有明确的活动和输出：

### 阶段一：信息阶段（Information Phase）

目标：全面了解研究对象，收集所有相关信息。

详细活动：

产品信息收集

产品图纸和技术规范

材料清单（BOM）

制造工艺流程

质量数据和缺陷记录

成本数据（材料成本、加工成本、检验成本）

市场信息收集

客户需求和期望

客户投诉和退货数据

竞争对手产品对比

市场价格和趋势

制造信息收集

产能和设备状况

工艺能力和限制

供应商信息和价格

现有浪费和改善机会

输出：产品信息报告、成本构成分析

### 阶段二：功能阶段（Function Phase）

目标：从功能角度分析产品，识别必要功能和不必要功能。

详细活动：

功能定义

用"动词+名词"的格式定义每个功能

功能定义要尽量抽象和通用（激发创造性思维）

区分基本功能和辅助功能

功能分类

基本功能：产品存在的根本理由（如螺栓的"紧固连接"）

辅助功能：支持基本功能的实现（如"防松"、"防腐"）

不必要功能：客户不需要或不影响必要功能的

功能评价

评价每个功能的重要度（通常用百分比）

评价实现每个功能的成本

计算功能-成本比

识别成本过高或功能不足的功能

输出：功能定义表、功能分类、功能评价

### 阶段三：创意阶段（Creative Phase）

目标：针对需要改善的功能，脑暴所有可能的实现方案。

详细活动：

脑暴（Brainstorming）

不批评、不评判

追求数量而非质量

鼓励大胆和异想天开的想法

在他人想法上延伸

创造性思维技巧

逆向思维：如果反过来做会怎样？

类比思维：其他行业怎么解决类似问题？

缩放思维：放大或缩小会怎样？

组合思维：将不同方案组合会怎样？

方案整理

将所有创意分类整理

初步评估每个创意的可行性

保留有潜力的创意进入评估阶段

输出：创意清单（通常50-100个创意）

### 阶段四：评估阶段（Evaluation Phase）

目标：评估创意方案的可行性和价值，筛选出最优方案。

详细活动：

方案筛选

按技术可行性、成本效果、实施难度等维度评估

使用评分矩阵进行量化比较

筛选出3-5个最有潜力的方案

成本估算

估算每个方案的实施成本

估算每个方案的成本节约效果

计算投资回报率（ROI）

风险评估

评估每个方案的技术风险

评估对现有生产的影响

评估客户接受度

输出：优选方案清单、成本估算、风险评估

### 阶段五：开发阶段（Development Phase）

目标：将优选方案发展为详细的实施计划。

详细活动：

详细设计

绘制新方案的图纸

确定材料和工艺规格

制作原型或样品

试验验证

功能测试（验证新方案能满足功能要求）

可靠性测试（验证新方案的耐用性）

客户验证（确认客户接受新方案）

实施计划

制定详细的实施时间表

确定所需资源

制定过渡方案（新旧方案切换）

输出：详细设计方案、试验报告、实施计划

### 阶段六：展示阶段（Presentation Phase）

目标：向管理层展示VA/VE成果，获得批准和资源支持。

详细活动：

成果汇报

功能分析结果

改善方案和预期效果

成本分析和投资回报

实施计划

决策和批准

管理层评审

获得实施批准

分配资源

实施和跟踪

按计划实施

跟踪效果

标准化成功方案

输出：VA/VE报告、实施批准、项目跟踪计划

## FAST功能分析图

FAST（Function Analysis System Technique）是VA/VE中最重要的功能分析工具。它将产品的功能按照"如何实现（How）"和"为什么（Why）"的逻辑关系组织成系统图。

FAST图的绘制方法：

从左到右：左侧是基本功能（"为什么"方向），右侧是辅助功能（"如何实现"方向）

从右到左：回答"为什么需要这个功能？"

从左到右：回答"如何实现这个功能？"

紧固件FAST图示例（M10六角螺栓）：

如何实现 ──────→
基本功能（为什么）
连接两个零件 ←── 紧固两个零件 ←── 产生夹紧力 ←── 螺纹配合 ←── 搓丝成型
                                ←── 承受预紧力 ←── 头部支撑 ←── 冷镦成型
                                ←── 防止松动 ←── 摩擦力 ←── 螺纹精度
                                ←── 防止腐蚀 ←── 表面处理 ←── 镀锌/达克罗

通过FAST图，可以清晰地看到：

每个功能的实现路径

功能之间的逻辑关系

可能的简化或替代方案

## 紧固件VA/VE案例：螺栓头型优化降低材料成本

### 背景

某紧固件工厂生产M12六角法兰面螺栓，年产量5000万件。材料成本占总成本的65%，是VA/VE的重点研究对象。

### 阶段一：信息阶段

| 信息类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品规格 | M12x40，六角法兰面，8.8级 |
| 材料 | SWRCH35K冷镦钢丝 |
| 年产量 | 5000万件 |
| 材料成本 | 0.35元/件（占总成本65%） |
| 材料利用率 | 72%（冷镦成型的材料利用率） |
| 客户要求 | 符合GB/T 5783标准 |
| 头部尺寸 | 对边宽度21mm，法兰直径24mm |

### 阶段二：功能阶段

功能定义：

| 功能 | 类型 | 重要度 | 当前成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧固连接 | 基本功能 | 40% | 0.14元 |
| 承受预紧力 | 基本功能 | 25% | 0.09元 |
| 扳手拧紧 | 辅助功能 | 15% | 0.05元 |
| 防腐蚀 | 辅助功能 | 10% | 0.04元 |
| 标识追溯 | 辅助功能 | 5% | 0.02元 |
| 外观美观 | 不必要功能 | 5% | 0.01元 |

功能评价发现：法兰面的"外观美观"功能成本占比5%，但客户不关注螺栓头部的外观。

### 阶段三：创意阶段

脑暴产生的创意：

缩小法兰直径（从24mm减至22mm）

减小头部高度（从8mm减至7mm）

优化冷镦工艺减少材料浪费

采用近净成型（Near-Net-Shape）工艺

使用高强度材料减少截面积

优化六角对边宽度

### 阶段四：评估阶段

优选方案：缩小法兰直径 + 减小头部高度

法兰直径：24mm → 22mm（客户装配空间允许）

头部高度：8mm → 7.5mm（满足强度要求）

材料节约：每件减少约0.8克

成本影响：材料成本降低约0.02元/件

年节约：0.02元 × 5000万件 = 100万元

验证：FEA分析确认强度满足要求，实际装配测试通过

### 阶段五：开发阶段

修改冷镦模具设计

制作新模具并试生产

进行力学性能测试（拉力、扭矩）

进行客户装配测试

确认满足GB/T 5783标准

### 阶段六：展示阶段

VA/VE成果汇报：

| 指标 | 改善前 | 改善后 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法兰直径 | 24mm | 22mm | -8.3% |
| 头部高度 | 8mm | 7.5mm | -6.3% |
| 单件材料重量 | 42.5g | 41.7g | -1.9% |
| 单件材料成本 | 0.35元 | 0.33元 | -5.7% |
| 年材料成本 | 1750万元 | 1650万元 | -100万元 |
| 客户满意度 | 满意 | 满意（无变化） | - |

## 关键指标/KPI

| 指标名称 | 计算方法 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成本降低百分比 | (改善前成本-改善后成本)/改善前成本 × 100% | ≥10% | VA/VE的核心效果 |
| 功能-成本比 | 功能评价得分/成本 | 持续提升 | 价值提升的衡量 |
| 年化节约金额 | 每件节约金额 × 年产量 | 按项目目标 | 财务效果 |
| VA/VE项目数量 | 每年完成的VA/VE项目数 | ≥5个/年 | VA/VE活动的开展力度 |
| 材料利用率 | 产品净重/原材料投入重量 × 100% | 持续提升 | 材料使用效率 |
| 客户满意度 | 客户对功能的满意度评分 | ≥90分 | 功能不降低的验证 |
| 功能实现率 | 满足必要功能要求的比例 | 100% | VA/VE不能降低必要功能 |
| 投资回报率 | 年化节约/项目投入成本 | ≥5:1 | VA/VE项目的投资效率 |

## 常见误区

### 误区一：VA/VE就是降成本

错误理解：VA/VE就是想办法把成本降下来。

正确认知：VA/VE的核心是提升价值（V=F/C），不是单纯降成本。如果降成本导致功能下降，客户价值反而降低，这不是VA/VE。正确的做法是在保持或提升功能的前提下降低成本。

### 误区二：VA/VE只能用于新产品设计

错误理解：VE只能在设计阶段用，VA才能用于现有产品。

正确认知：VA和VE的方法论是通用的。无论是新产品开发还是现有产品改善，都可以使用功能分析和价值评估的方法。实际上，现有产品的VA改善机会往往更多、见效更快。

### 误区三：VA/VE需要高深的技术

错误理解：VA/VE需要复杂的技术分析和数学计算。

正确认知：VA/VE的核心是功能分析和创造性思维，不需要高深的数学工具。简单的功能定义、成本分析和脑暴就能产生大量的改善机会。

### 误区四：VA/VE只能降材料成本

错误理解：VA/VE只关注原材料成本。

正确认知：VA/VE可以应用于产品的所有成本环节——材料成本、加工成本、装配成本、检验成本、包装成本、运输成本、使用成本等。有时加工成本的优化空间比材料成本更大。

### 误区五：VA/VE是一次性活动

错误理解：做完一次VA/VE就完成了。

正确认知：VA/VE应该是持续的活动。随着材料价格变化、工艺技术进步、客户需求变化，产品的价值优化空间也在变化。定期对产品进行VA/VE分析是保持竞争力的重要手段。

### 误区六：VA/VE会降低产品质量

错误理解：降低成本必然导致质量下降。

正确认知：VA/VE的原则是"必要功能不降低"。通过消除不必要功能和过度设计，在保证必要功能和质量的前提下降低成本。很多VA/VE案例中，产品质量反而提升了。