# 搓丝工序精益应用

将精益工具应用于金属紧固件搓丝（Thread Rolling）工序的实践指南。

## 工序概述

搓丝是将冷镦后的半成品通过搓丝板或滚丝轮加工出螺纹的工序，是决定紧固件螺纹精度的关键工序。

| 参数 | 典型值 |
| --- | --- |
| 设备 | Sacma 搓丝机、Landis 滚丝机 |
| 节拍时间 | 40-100 件/分钟 |
| 关键质量指标 | 螺纹通止规检测、螺纹中径、螺距、牙型角 |
| 主要浪费来源 | 搓丝板磨损、换型停机、螺纹不良、设备振动 |

## 精益工具应用矩阵

| 精益工具 | 在搓丝工序的应用 | 预期效果 |
| --- | --- | --- |
| 5S | 搓丝板定置管理、通止规存放、工位整洁 | 找工具时间减少 90% |
| 标准作业 | 搓丝板安装标准流程、参数设定标准 | 换型时间缩短 35% |
| TPM | 搓丝板寿命管理、设备振动监控 | 搓丝板寿命提升 20% |
| 看板 | 搓丝→热处理在制品拉动 | WIP 降低 35% |
| 安灯 | 螺纹检测异常报警、振动超标告警 | 不良品拦截率 100% |
| 防错 | 螺纹通止规自动检测、搓丝板型号防混 | 螺纹不良归零 |
| SMED | 搓丝板快速更换、参数预设 | 换型时间 45min→12min |
| 改善 | 搓丝板寿命提升、节拍优化、振动降低 | 年节约 30-60 万元 |

## 重点改善方向

### 1. 搓丝板寿命管理

现状问题：

搓丝板寿命靠经验判断，突发磨损导致批量不良

搓丝板更换记录不完整

不同产品搓丝板混用

改善措施：

寿命追踪系统：每套搓丝板建立档案，累计加工数量，设定预警值（如 80% 寿命）

振动监控：安装振动传感器，实时监控搓丝板状态（>2g 阈值报警）

定置管理：搓丝板按产品系列分区存放，标识清晰，先进先出

预防性更换：达到预警值主动更换，不等到磨损超标

预期效果：

搓丝板突发磨损归零

搓丝板寿命提升 15-20%

螺纹不良率降低 60%

### 2. 换型时间缩短（SMED）

当前状态：换型时间约 45 分钟

SMED 改善步骤：

| 步骤 | 活动 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 外部准备 | 预装搓丝板、准备工具和参数 | 0min（运行时完成） |
| 停机拆卸 | 拆卸旧搓丝板 | 4min |
| 安装调整 | 安装新搓丝板、调整间隙 | 6min |
| 首件检验 | 通止规检测 + 首件尺寸 | 2min |
| 合计 |  | 12min |

关键改善点：

搓丝板预装在调整架上（外部化）

快速夹紧机构替代螺栓紧固

标准化间隙参数（数字化存储）

通止规自动检测集成

### 3. 螺纹质量防错

常见缺陷与防错措施：

| 缺陷类型 | 原因 | 防错措施 |
| --- | --- | --- |
| 螌纹通规不过 | 搓丝板磨损、压力不足 | 振动监控 + 自动压力补偿 |
| 螺纹止规过 | 搓丝板间隙过大 | 间隙自动检测 + 预警 |
| 螺纹偏斜 | 搓丝板对中不良 | 导向销 + 自动对中装置 |
| 螺纹烂牙 | 钢丝硬度异常、润滑不良 | 来料检测 + 润滑液监控 |
| 螺距超差 | 搓丝板牙型磨损 | 搓丝板寿命管理 + 首件全检 |

## 关键指标/KPI

| 指标 | 当前基线 | 目标值 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 螺纹合格率 | 97.5% | 99.5% | 质检系统 |
| 搓丝板寿命 | 30 万件 | 36 万件 | 搓丝板档案 |
| 换型时间 | 45 min | 12 min | SMED 记录 |
| 设备振动 | <2g（正常） | 持续监控 | 振动传感器 |
| 通止规通过率 | 98% | 99.8% | 在线检测 |
| 5S 评分 | 3.2 | 4.5 | 5S 审计 |

## 相关工具

5S 管理 — 现场组织基础

标准作业 — 换型和操作标准化

TPM — 设备维护体系

SMED — 换型时间缩短方法

防错 — 螺纹质量防错

安灯 — 异常响应机制