# 精益六西格玛

Lean Six Sigma -- 效率与质量的完美结合

文档编号: WCM-METH-003  |  版本: 1.0  |  分类: 方法论详解

# 1. Lean + Six Sigma 整合方法论

精益六西格玛（Lean Six Sigma, LSS）是将精益生产（Lean）和六西格玛（Six Sigma）两大方法论有机整合的综合改进方法。Lean 关注速度和流动，消除浪费；Six Sigma 关注变异和质量，减少缺陷。两者互补结合，实现了效率和质量的双重提升。

## 1.1 为什么要整合

单独使用 Lean 或 Six Sigma 都有局限性：

Lean 的局限：善于消除浪费和加快流动，但对变异控制和统计分析较弱

Six Sigma 的局限：善于减少变异和提升质量，但对流程速度和浪费关注不够

LSS 的优势：Lean 加速流程 + Six Sigma 减少变异 = 更快、更稳定、更高质量的产出

## 1.2 Lean 关注速度和流动

Lean 的核心工具：

价值流图（VSM）：识别流程中的浪费

5S：打造有序的工作环境

看板（Kanban）：实现拉动生产

SMED：快速换型，减少批量

连续流（Continuous Flow）：消除等待和中断

标准作业：固化最佳实践

## 1.3 Six Sigma 关注变异和质量

Six Sigma 的核心工具：

统计过程控制（SPC）：监控过程稳定性

过程能力分析（Cp/Cpk/Ppk）：评估过程满足规格的能力

假设检验（t检验、ANOVA等）：验证因果关系

回归分析：建立变量之间的数学关系

实验设计（DOE）：系统优化过程参数

失效模式分析（FMEA）：预防性风险评估

# 2. DMAIC 方法论详解

DMAIC 是精益六西格玛的核心方法论框架，代表五个阶段：Define、Measure、Analyze、Improve、Control。它为问题解决提供了结构化的路径。

## 2.1 Define（定义）

目标：明确问题、目标和范围

项目章程（Project Charter）：定义问题陈述、目标、范围、时间表

SIPOC 分析：Supplier-Input-Process-Output-Customer，确定流程边界

客户之声（VOC）：收集和分析客户需求

关键质量特性（CTQ）：将 VOC 转化为可测量的质量指标

高层利害关系者分析：识别项目的支持者和影响者

## 2.2 Measure（测量）

目标：收集数据，建立当前过程的基线

数据收集计划：确定测量对象、方法、频率、样本量

测量系统分析（MSA/Gage R&R）：验证测量系统的可靠性和重复性

过程能力基线：计算当前的 Cp、Cpk、PPM

价值流图（VSM）：量化流程中的时间、库存和增值比

流程图绘制：详细记录当前流程的每个步骤

## 2.3 Analyze（分析）

目标：识别根本原因和关键影响因素

鱼骨图（因果图）：从人、机、料、法、环、测六个维度分析原因

5 Why 分析：追溯根本原因

假设检验：用统计方法验证因果假设（t检验、卡方检验、ANOVA）

回归分析：确定 X 和 Y 之间的数学关系

帕累托分析：识别关键少数因素（80/20法则）

FMEA（失效模式与影响分析）：评估潜在风险的严重度、发生度和检出度

## 2.4 Improve（改进）

目标：制定和实施改进方案

头脑风暴和创意生成：团队协作产生改进方案

实验设计（DOE）：系统地测试和优化关键参数

防错设计（Poka-Yoke）：从设计上防止错误发生

精益工具应用：5S、SMED、看板等

试运行（Pilot）：在小范围内验证改进效果

成本效益分析：评估改进方案的经济可行性

## 2.5 Control（控制）

目标：维持改进成果，防止回退

控制计划（Control Plan）：定义监控方法、频率和响应措施

SPC 控制图：实时监控过程状态

标准作业文件更新：将改进后的流程固化为标准

培训和交接：确保相关人员掌握新流程

项目成果报告：总结收益和经验教训

过程所有权转移：将监控责任移交给过程负责人

# 3. DFSS 简介

DFSS（Design for Six Sigma，六西格玛设计）是将六西格玛理念应用于新产品和新流程设计的方法。与 DMAIC（改进现有流程）不同，DFSS 从设计阶段就将质量内建，目标是在设计阶段就达到六西格玛水平。

DFSS 常用框架：IDOV（Identify-Design-Optimize-Validate）

Identify：识别客户需求和项目范围

Design：设计概念开发和详细设计

Optimize：通过 DOE 等方法优化设计参数

Validate：验证设计是否满足要求

# 4. 西格玛水平计算

西格玛（Sigma）水平衡量过程满足客户规格的能力。1 西格玛水平最低，6 西格玛水平最高。

| 西格玛水平 | DPMO（百万机会缺陷数） | 合格率 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 sigma | 691,462 | 30.85% | 过程极不稳定 |
| 2 sigma | 308,538 | 69.15% | 过程不稳定 |
| 3 sigma | 66,807 | 93.32% | 一般制造水平 |
| 4 sigma | 6,210 | 99.38% | 较好水平 |
| 5 sigma | 233 | 99.977% | 优秀水平 |
| 6 sigma | 3.4 | 99.99966% | 世界级水平（目标） |

DPMO = (Defects x 1,000,000) / (Opportunities x Units)

在紧固件行业，典型目标为 4-5 西格玛水平。例如，对于螺纹精度控制，如果规格为 M10x1.5 的中径公差为 +/-0.05mm，过程标准差为 0.015mm，则 Cpk = 0.05/(3*0.015) = 1.11，约对应 3.3 西格玛水平。

# 5. 角色体系

| 角色 | 英文 | 职责 | 培训时长 | 项目要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄带 | Yellow Belt | 了解 LSS 基础，支持项目团队 | 1-2天 | 无 |
| 绿带 | Green Belt | 领导改进项目，运用 DMAIC 工具 | 2-3周 | 完成1-2个项目 |
| 黑带 | Black Belt | 全职改进专家，领导复杂项目，培训绿带 | 4-6周 | 完成4-6个项目 |
| 大黑带 | Master Black Belt | 战略规划，项目选择，培训黑带/绿带 | 持续 | 领导组织级 LSS 推行 |

# 6. LSS 在紧固件行业的应用案例

## 案例：降低六角螺母冷镦工序不良率

项目背景：

某紧固件企业六角螺母冷镦工序月产量 500 万件，不良率 2.8%（PPM = 28,000），主要缺陷为头部裂纹（45%）和对角尺寸超差（30%）。项目目标将不良率降至 0.5%。

DMAIC 过程：

Define：项目章程定义问题、目标、范围。SIPOC 分析确定过程边界。

Measure：收集 30 天数据，MSA 确认测量系统可靠。当前 Cpk = 0.89。

Analyze：鱼骨图 + 5 Why 找到根本原因——原材料硬度波动大（C=35%）、模具温度控制不稳（C=25%）、润滑不均匀（C=20%）。

Improve：DOE 优化模具温度和润滑参数，建立原材料入库检验标准。

Control：SPC 控制图监控关键参数，标准化作业文件更新，培训操作员。

项目成果：不良率从 2.8% 降至 0.3%，Cpk 提升至 1.52，年节约成本约 120 万元。

# 7. LSS 与 TPS/WCM 的关系

| 维度 | LSS | TPS | WCM |
| --- | --- | --- | --- |
| 方法论 | DMAIC 数据驱动 | 两大支柱 + 14原则 | 9大支柱全面整合 |
| 改进方式 | 项目制、统计驱动 | 日常改善 + 课题改善 | 支柱推进 + 评估 |
| 工具偏好 | 统计工具为主 | 看板、自働化为主 | 综合工具 |
| 人才体系 | GB/BB/MBB | 多能工、TWI | 内部评估员 |
| 整合建议 | LSS 可作为 WCM/TPS 的问题解决方法论 |  |  |

文档结束  |  WCM-METH-003  |  版本 1.0