# TOC 约束理论

Theory of Constraints -- 突破瓶颈的系统方法

文档编号: WCM-METH-004  |  版本: 1.0  |  分类: 方法论详解

# 1. TOC 定义

TOC（Theory of Constraints，约束理论）是由以色列物理学家 Eliyahu M. Goldratt 博士于1984年在小说《目标》（The Goal）中首次系统阐述的管理理论。TOC 的核心思想是：任何系统在任何给定时刻都存在一个或极少数的约束（瓶颈），系统的产出完全取决于这些约束。因此，改善系统的关键在于识别和管理系统约束。

TOC 不仅是一种生产管理方法，更是一种全面的管理哲学，应用于生产、项目管理、供应链、财务、营销等多个领域。

## 1.1 TOC 的三大核心假设

系统是由相互关联的部分组成的整体

任何系统的产出都受到至少一个约束的限制

所有约束都是可以被打破的——但一次只能打破一个

# 2. 五步聚焦法（Five Focusing Steps）

五步聚焦法是 TOC 的核心方法论，提供了系统性识别和突破约束的路径。

## Step 1: 识别约束（Identify the Constraint）

找到系统中限制产出的瓶颈。在制造环境中，瓶颈通常表现为：

堆积最多在制品的工序前

经常加班的工序

交期延迟最频繁的产品对应的工序

产能利用率最高的设备（接近或达到100%）

识别方法：产能负荷分析、在制品分布调查、设备利用率统计、瓶颈工序跟踪。

## Step 2: 挖尽约束（Exploit the Constraint）

在不增加投资的前提下，最大化现有约束的产出。确保瓶颈设备100%被有效利用。

消除瓶颈设备的一切停机时间（计划外停机、换型、等待物料）

确保瓶颈设备只加工合格品（不做返工件）

安排最有经验的操作员操作瓶颈设备

利用午休和休息时间让瓶颈设备持续运行

## Step 3: 迁就约束（Subordinate Everything Else）

让所有非瓶颈工序配合瓶颈工序的节奏运行。这是TOC最反直觉但最关键的一步。

非瓶颈工序不需要满负荷运转——过度生产只会增加库存

所有生产指令来自瓶颈工序（DBR 系统）

物料投放速度由瓶颈决定，而非预测

## Step 4: 打破约束（Elevate the Constraint）

如果挖尽现有能力后约束仍然存在，则投资扩大约束产能。

增加瓶颈设备（购买新设备或增加班次）

外包瓶颈工序

工艺改进提高瓶颈效率

注意：只有在 Step 2-3 用尽后才进行投资

## Step 5: 防止惰性（Prevent Inertia）

当约束被打破后，它可能不再是瓶颈。必须回到 Step 1，重新识别新的约束。不要让旧的习惯和流程成为新的障碍。持续改善的关键在于不断寻找和突破新的约束。

# 3. DBR 排程系统

DBR（Drum-Buffer-Rope）是 TOC 在生产排程中的核心应用。

## 3.1 Drum（鼓）

鼓是瓶颈工序的节拍。瓶颈工序的生产计划就是整个工厂的"鼓声"，所有其他工序必须跟随这个节拍。瓶颈的排程决定了整个系统的产出。

## 3.2 Buffer（缓冲）

缓冲是在瓶颈工序前设置的时间缓冲或库存缓冲，确保瓶颈永远不缺料。缓冲的大小根据系统的波动性确定。如果缓冲经常被耗尽，说明缓冲太小或系统波动太大。

## 3.3 Rope（绳子）

绳子是连接第一道工序和瓶颈工序的信息通道。它控制原材料的投放时机和数量。当瓶颈消耗一个单位的物料时，通过绳子信号通知第一道工序投放新的原材料。这确保了在制品库存始终维持在合理水平。

# 4. 缓冲管理

缓冲管理是 TOC 确保交付可靠性的核心机制。缓冲分为三种类型：

| 缓冲类型 | 位置 | 作用 | 管理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间缓冲 | 瓶颈工序之前 | 确保瓶颈不因上游波动而停工 | 监控缓冲消耗率，调整大小 |
| 库存缓冲 | 出货前（发运缓冲） | 应对下游需求波动 | 设定安全库存水平 |
| 产能缓冲 | 非瓶颈工序 | 为约束转移预留弹性 | 保持一定的闲置产能 |

缓冲管理的日常操作：每天检查缓冲消耗状态，分为绿色（正常）、黄色（需关注）、红色（即将耗尽）三个等级，采取相应的行动。

# 5. TOC 三大财务指标

TOC 提出了与传统成本会计不同的财务评价体系：

| 指标 | 英文 | 定义 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| throughput | Throughput (T) | 系统通过销售获得收入的速率 | 最大化 T |
| inventory | Inventory (I) | 系统中所有用于销售的资源的总投入 | 最小化 I |
| operating expense | Operating Expense (OE) | 系统将库存转化为产出的花费 | 最小化 OE |

TOC 财务原则：增加 T 比减少 OE 更重要；减少 I 比减少 OE 更容易实现。传统成本会计追求降低单位成本，可能导致过量生产；TOC 追求最大化整个系统的 Throughput。

# 6. TOC 在紧固件行业的应用

紧固件生产中，热处理工序通常是典型的瓶颈。以下以热处理为约束进行分析：

## 6.1 识别瓶颈

热处理炉的特点：投资大、升温时间长、批次处理（非连续流）、产能有限。在紧固件工厂，冷镦和搓丝的速度远高于热处理，导致热处理成为系统瓶颈。

## 6.2 挖尽热处理产能

减少热处理炉的空炉时间和升降温次数

优化装炉排列，最大化每炉装载量

减少热处理前的等待时间（确保来料及时到达）

安排经验丰富的操作员，减少操作失误导致的返工

通过工艺优化缩短保温时间（在质量允许的范围内）

## 6.3 迁就约束

冷镦和搓丝工序按热处理的节拍生产，避免过量生产导致库存积压

原材料投放由热处理消耗量拉动

非瓶颈工序在完成热处理需求后可以安排维护或培训

## 6.4 打破约束

投资新增热处理炉或连续式热处理线

引入真空热处理或感应加热等高效热处理技术

考虑外协热处理（将部分产能外包）

# 7. TOC 与 Lean、TPM 的互补关系

TOC、Lean 和 TPM 并非互相排斥，而是可以互补整合：

| 维度 | TOC | Lean | TPM |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心问题 | 瓶颈在哪里？ | 浪费在哪里？ | 设备可靠吗？ |
| 改进焦点 | 约束点集中改善 | 全价值流消除浪费 | 设备效率全面提升 |
| 库存观点 | 瓶颈前需要缓冲库存 | 库存是浪费，要减少 | 库存反映设备问题 |
| 排程方法 | DBR（鼓-缓冲-绳） | 看板（拉动） | 基于设备能力排程 |
| 财务视角 | T/I/OE 全局优化 | 消除七大浪费 | OEE 提升 |
| 互补点 | TOC 找到改善重点 | Lean 消除非瓶颈浪费 | TPM 保障设备可靠性 |

整合建议：以 TOC 的五步聚焦法找到系统的约束点（重点改善方向），在约束点应用 Lean 工具消除浪费、提高流动，同时用 TPM 保障约束设备的可靠性。对于非约束工序，Lean 的工具（5S、标准作业、防错）同样适用。

文档结束  |  WCM-METH-004  |  版本 1.0