# 精益术语表

## 说明

本术语表收录精益生产与精益转型相关的核心术语，按类别分组，提供中英文对照及简要定义。供项目团队成员日常参考使用。

## 1. 基础概念

| 序号 | 英文 | 日文 | 中文 | 简要定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lean | リーン | 精益 | 以最少资源投入创造最大价值的管理哲学和方法体系 |
| 2 | Waste | ムダ | 浪费 | 任何不增加产品或服务价值的活动 |
| 3 | Value | 価値 | 价值 | 客户愿意为之付费的活动或特性 |
| 4 | Value Stream | 価値流れ | 价值流 | 将产品或服务从概念到交付客户的全部活动 |
| 5 | Flow | 流れ | 流动 | 价值流中各环节无中断、无等待地顺畅运行 |
| 6 | Pull | 引き | 拉动 | 由下游需求驱动上游生产，按需制造 |
| 7 | Takt Time | タクトタイム | 节拍时间 | 满客户需求的生产节奏 = 可用时间 / 客户需求量 |
| 8 | Cycle Time | サイクルタイム | 周期时间 | 完成一个工序或一个产品所需的实际时间 |
| 9 | Lead Time | リードタイム | 前置时间/交付周期 | 从客户下单到收到产品的总时间 |
| 10 | Just-In-Time (JIT) | ジャストインタイム | 准时化生产 | 在需要的时间、按需要的数量、生产需要的产品 |
| 11 | Heijunka | 平準化 | 均衡化 | 通过平准化生产减少波动和浪费 |
| 12 | Kaizen | 改善 | 改善 | 持续改进的哲学和方法，鼓励全员参与 |
| 13 | Muda | ムダ | 浪费 | 不创造价值的活动（七大浪费） |
| 14 | Mura | ムラ | 不均衡 | 工作负荷或流程中的波动和不一致 |
| 15 | Muri | ムリ | 过劳 | 超出人员或设备能力的过度负荷 |
| 16 | Continuous Improvement | 持続的改善 | 持续改进 | 不断寻找更好方法的永无止境的过程 |
| 17 | Standard Work | 標準作業 | 标准作业 | 当前最佳的工作方法，作为持续改进的基准 |
| 18 | Visual Management | 目で見る管理 | 可视化管理 | 通过视觉信号使问题和状态一目了然 |
| 19 | Gemba | 現場 | 现场 | 实际发生工作的地方，管理者应亲临现场 |
| 20 | Respect for People | 人間性尊重 | 尊重员工 | 精益的两大支柱之一，重视员工智慧和参与 |

## 2. 工具方法

| 序号 | 英文 | 日文 | 中文 | 简要定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Kanban | 看板 | 看板 | 用于拉动系统的信息卡片或信号 |
| 22 | Value Stream Mapping (VSM) | 価値流れマッピング | 价值流图 | 可视化当前和未来状态价值流的分析工具 |
| 23 | Andon | 安灯 | 安灯 | 异常信号灯系统，用于及时暴露和响应问题 |
| 24 | 5S | 5S | 5S | 整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seiso)、清洁(Seiketsu)、素养(Shitsuke) |
| 25 | SMED | SMED | 快速换型 | Single Minute Exchange of Die，将换型时间缩短到10分钟以内 |
| 26 | TPM | TPM | 全面生产维护 | Total Productive Maintenance，全员参与的设备维护体系 |
| 27 | Poka-Yoke | ポカヨケ | 防错/防呆 | 通过设计防止人为错误发生或及时发现错误 |
| 28 | A3 Problem Solving | A3問題解決 | A3问题解决 | 将问题分析和解决方案浓缩在一张A3纸上的方法 |
| 29 | Root Cause Analysis | 根本原因分析 | 根因分析 | 通过5个Why等方法找到问题根本原因 |
| 30 | 5 Whys | 5つのWhy | 五个为什么 | 连续追问"为什么"以找到问题根因的方法 |
| 31 | Ishikawa Diagram | 魚の骨図 | 鱼骨图/因果图 | 用于分析问题原因的图形化工具 |
| 32 | PDCA | PDCA | 计划-执行-检查-行动 | Plan-Do-Check-Act，持续改进的循环方法 |
| 33 | Kaizen Event/Kaizen Blitz | 改善イベント | 改善活动 | 集中3-5天进行的快速改善活动 |
| 34 | Jidoka | 自働化 | 自働化 | 人机分离，设备自动检测异常并停机 |
| 35 | One Piece Flow | 一個流し | 单件流 | 一次只处理一个产品，减少在制品库存 |
| 36 | Cellular Manufacturing | セル生産 | 单元化生产 | 将设备按工艺流程排列成U型生产单元 |
| 37 | Standardized Work | 標準化作業 | 标准化作业 | 将最佳实践固化为标准操作程序 |
| 38 | Hoshin Kanri | 方針管理 | 方针管理/战略部署 | 将企业战略目标层层分解到各部门和班组 |
| 39 | Gemba Walk | 現場歩行 | 现场巡视 | 管理者定期到现场观察、沟通和指导 |
| 40 | Daily Management | 日常管理 | 日常管理 | 通过每日例会和看板管理日常运营 |
| 41 | Layered Process Audit | 階層別監查 | 分层审核 | 不同层级管理者按频率进行现场审核 |
| 42 | Quick Changeover | 快速切替 | 快速换型 | SMED的日文直译，缩短设备换型时间 |
| 43 | Poka-Yoke Device | ポカヨケ装置 | 防错装置 | 防止错误发生或使错误显而易见的装置 |

## 3. 度量指标

| 序号 | 英文 | 日文 | 中文 | 简要定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | OEE | 設備総合効率 | 设备综合效率 | Overall Equipment Effectiveness = 可用率×性能率×合格率 |
| 45 | MTBF | 平均故障間隔 | 平均故障间隔 | Mean Time Between Failures，设备两次故障之间的平均时间 |
| 46 | MTTR | 平均修復時間 | 平均修复时间 | Mean Time To Repair，设备故障后恢复所需的平均时间 |
| 47 | First Pass Yield (FPY) | 初段合格率 | 一次合格率 | 产品首次通过所有检验的合格率 |
| 48 | PPM | PPM | 百万分之不良率 | Parts Per Million，每百万件中的不良品数 |
| 49 | Takt Time | タクトタイム | 节拍时间 | 客户需求节奏 = 可用生产时间 / 客户需求量 |
| 50 | Throughput | スループット | 吞吐量 | 单位时间内产出的产品数量 |
| 51 | WIP | 仕掛品 | 在制品 | Work In Process，生产线上的半成品数量 |
| 52 | Inventory Turnover | 在庫回転率 | 库存周转率 | 年销售成本 / 平均库存金额 |
| 53 | Capacity Utilization | 能力稼働率 | 产能利用率 | 实际产出 / 设计产能 × 100% |
| 54 | Scrap Rate | スクラップ率 | 废品率 | 废品数量 / 总产出数量 × 100% |
| 55 | Rework Rate | 見直し率 | 返工率 | 需要返工的数量 / 总产出数量 × 100% |
| 56 | On-Time Delivery (OTD) | 納期遵守率 | 准时交付率 | 按时交付的订单数 / 总订单数 × 100% |
| 57 | Overall Labor Effectiveness (OLE) | 総合人形効率 | 综合人效 | 类似OEE，衡量人员效率的综合指标 |

## 4. 组织文化

| 序号 | 英文 | 日文 | 中文 | 简要定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | Kaizen Circle | 改善サークル | 改善圈 | 由一线员工组成的自愿改善小组 |
| 59 | Suggestion System | 提案制度 | 提案制度 | 鼓励员工提出改善建议的制度 |
| 60 | TWI | 作業指導法 | 工业培训 | Training Within Industry，一线主管培训体系 |
| 61 | Yokoten | 横展開 | 横向展开 | 将一个地点的成功经验推广到其他地点 |
| 62 | Nemawashi | 根回し | 事前协商 | 在正式决策前与相关方充分沟通达成共识 |
| 63 | Ringi | 稟議 | 集体决策 | 自下而上的集体决策方式 |
| 64 | Sensei | 先生 | 导师/师傅 | 精益转型中的指导者或教练角色 |
| 65 | Mieruka | 見える化 | 可视化 | 使问题、状态和信息对所有人可见 |
| 66 | Hansei | 反省 | 反思 | 对工作进行深刻反省，找出不足和改进方向 |

## 5. 紧固件行业术语

| 序号 | 英文 | 日文 | 中文 | 简要定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Cold Heading | 冷間鍛造 | 冷镦 | 在室温下通过模具对线材进行镦粗成型 |
| 68 | Thread Rolling | 捺丝 | 搓丝 | 通过搓丝板或滚丝轮在工件上加工螺纹 |
| 69 | Thread Cutting | 切削螺纹 | 攻丝/切削螺纹 | 通过切削方式加工螺纹 |
| 70 | Die Life | ダイ寿命 | 模具寿命 | 模具在需要修磨或更换前可生产的合格品数量 |
| 71 | Die Set | ダイセット | 模具组 | 冷镦机上完成一个成型步骤的上下模组合 |
| 72 | Blanking | ブランキング | 下料/落料 | 将线材切断为一定长度的坯料 |
| 73 | Trimming | トリミング | 切边/修整 | 去除冷镦成型后工件上的飞边或毛刺 |
| 74 | Heat Treatment | 熱処理 | 热处理 | 通过加热和冷却改变金属组织和性能 |
| 75 | Surface Treatment | 表面処理 | 表面处理 | 电镀、磷化、发黑等表面处理工艺 |
| 76 | Tensile Strength | 引張強度 | 抗拉强度 | 材料在拉伸断裂前所能承受的最大应力 |
| 77 | Proof Load | 試験荷載 | 保证载荷 | 螺栓在不产生永久变形的情况下能承受的最大载荷 |
| 78 | Torque | トルク | 扭矩 | 螺栓拧紧时施加的旋转力 |
| 79 | Thread Pitch | ピッチ | 螺距 | 螺纹相邻两牙之间的距离 |
| 80 | Tolerance | 公差 | 公差 | 允许的尺寸变动范围 |
| 81 | Wire Drawing | 線材引抜き | 拉丝 | 将线材通过模具拉拔到所需直径 |
| 82 | Heading Machine | ヘッディングマシン | 冷镦机 | 用于冷镦成型的专用设备 |
| 83 | Nut Former | ナットフォーマー | 螺母成型机 | 专门用于生产螺母的冷镦设备 |
| 84 | Thread Roller | 搓丝机 | 搓丝机/滚丝机 | 用于加工外螺纹的设备 |

## 使用说明

本术语表持续更新，如有遗漏或需要补充的术语请反馈

日文术语主要参考丰田生产方式原版术语

部分术语在不同企业可能有不同翻译，以本表为准

紧固件行业术语为行业通用术语，具体工艺参数请参考相关标准

建议项目团队在项目启动时统一术语认知，避免沟通歧义