# 标准作业（Standard Work）

## 工具名称

| 语言 | 名称 |
| --- | --- |
| 中文 | 标准作业 |
| 英文 | Standard Work / Standardized Work |
| 日文 | 標準作業（ひょうじんさぎょう / Hyōjun Sagyō） |

## 定义与目的

标准作业是将当前已知的最佳操作方法以文件化形式固定下来，作为所有操作员统一遵循的工作基准。它不是一成不变的僵化规定，而是持续改善的基础平台——没有标准就没有改善，改善的结果又会形成新的标准。

在制造中，标准作业确保每道工序（机加工、精加工、热处理、表面处理、装配、包装）都按照经过验证的最佳方法执行，实现质量一致性和效率最优化。

### 核心目的

确保一致性：所有操作员按照相同的方法操作，减少人为变异

保障质量：通过规范化的操作步骤减少质量波动

提升效率：消除不必要的动作和步骤，优化作业流程

便于培训：为新员工培训提供标准化的教材

改善基础：为持续改善提供基准线，没有标准就无法衡量改善效果

安全保证：将安全操作要求融入标准作业，降低工伤风险

## 关键原则

### 原则一：标准作业反映当前最佳实践

标准作业不是理论上的理想状态，而是基于当前条件（设备、人员、材料、方法）下经过验证的最佳方法。它会随着改善活动而不断更新。

### 原则二：由现场操作员参与制定

标准作业不应由工程师在办公室编写后下发，而应由实际执行操作的班组长和操作员参与制定。他们最了解操作细节和实际困难。

### 原则三：标准是可视化的

标准作业应以图表、照片、流程图等可视化方式呈现，放置在操作员一目了然的位置（通常是工位正前方）。纯文字的标准书效果有限。

### 原则四：遵守标准是前提

制定标准后，所有操作员必须严格遵守。发现标准不合理时应先反馈、经批准后修改，而不是自行改变操作方法。

### 原则五：标准是改善的起点

标准作业是改善的基准线。通过比较实际操作与标准的差异，可以发现改善机会。改善成功后，更新标准作业文件，形成新的基准。

## 关键要素

### 要素一：节拍时间（Takt Time）

节拍时间是根据客户需求计算的生产节奏，即"每隔多长时间应完成一件产品"。

计算公式：

节拍时间 = 每日可用生产时间 / 每日客户需求数量

示例：
每日可用时间 = 22小时 × 60分钟 = 1,320分钟
每日需求量 = 50,000件
节拍时间 = 1,320 / 50,000 = 0.0264分钟/件 = 1.58秒/件

节拍时间不是设备能力，而是客户需求的反映。所有工序的周期时间应尽可能接近节拍时间。

### 要素二：作业顺序（Work Sequence）

操作员完成一个循环的作业步骤的最优顺序。作业顺序应考虑：

动作经济原则（减少弯腰、转身、走动）

质量控制要点（关键尺寸检测位置）

安全操作要求（防护装置使用）

物料取放逻辑（减少寻找和等待）

### 要素三：标准在制品（Standard WIP）

在标准作业条件下，工位上维持的最少在制品数量。标准在制品包括：

设备正在加工的工件

正在检测或等待检测的工件

正在等待下一循环取走的工件

标准在制品不是越多越好，而是在保证设备不空转的前提下尽可能少。

## 实施步骤

### 第一步：选择要制定标准作业的工序

优先选择以下工序：

质量问题频发的工序

人员操作变异大的工序

新引进的设备或工艺

人员流动率高的岗位

### 第二步：观测和记录当前操作

由班组长或工艺工程师对操作员进行实际操作观测：

时间观测：使用秒表记录每个作业步骤的时间，至少观测10个循环

动作记录：详细记录每个步骤的具体动作、位置、工具使用

条件记录：记录设备参数、物料状态、环境条件等

问题记录：记录操作中遇到的困难、变异和浪费

### 第三步：分析和优化

对观测数据进行分析：

识别浪费动作（不增值动作）

调整作业顺序使流程更顺畅

平衡各步骤时间使之接近节拍时间

消除不必要的检查和等待

确认安全操作要求

### 第四步：制作标准作业票

标准作业票是标准作业的核心文件，包含以下信息：

标准作业票（Standard Work Sheet）

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 工序名称 | 工序编号和名称 |
| 产品型号 | 适用的产品型号 |
| 节拍时间 | 目标节拍时间 |
| 作业顺序图 | 步骤流程图（含时间） |
| 质量控制点 | 关键质量检查的位置和方法 |
| 安全注意事项 | 安全操作要点 |
| 标准在制品 | 标准WIP数量 |
| 工具和夹具 | 使用的工具清单 |
| 编制人/日期 | 编制人员和日期 |
| 审核人/日期 | 审核人员和日期 |

### 第五步：制作作业组合票

作业组合票详细展示操作员在一个循环中的作业内容与时间分配：

时间轴 →
|====|====|====|====|====|====|====|====|
0   0.5  1.0  1.5  2.0  2.5  3.0  3.5  秒

操作员：[取料0.3s][送入设备0.2s][启动0.1s][等待加工0.8s][取出0.2s][检测0.3s][放入料箱0.2s]

设备：  [自动加工1.5s........................][空闲0.4s]

标准在制品：1件（设备正在加工）

### 第六步：培训和推行

对所有操作员进行标准作业培训

由班组长先进行示范操作

操作员逐个练习，班组长逐一确认

确认所有操作员能独立按标准作业操作后正式推行

在工位显眼位置张贴标准作业票

### 第七步：监督和改善

班组长定期巡查操作员是否按标准作业执行

收集操作员对标准作业的反馈意见

发现问题或有更好的方法时，经评审后更新标准

记录每次标准变更的原因和内容

## 机加工换模标准作业示例

### M12工件机加工换模标准作业

节拍时间：2.0秒/件 换型时间目标：15分钟（SMED后）

#### 换模前准备（3分钟）

| 步骤 | 作业内容 | 时间 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确认新模具型号和数量 | 0.5分钟 | 核对模具标识卡 |
| 2 | 领取新模具并检查外观 | 1.0分钟 | 检查模具有无裂纹、磨损 |
| 3 | 准备工具（扳手、铜棒、清洁布） | 0.5分钟 | 按工具定置板取用 |
| 4 | 将新模具放置在设备旁待装位 | 1.0分钟 | 按5S定置摆放 |

#### 拆卸旧模具（4分钟）

| 步骤 | 作业内容 | 时间 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 停机并确认设备完全停止 | 0.5分钟 | 安全确认，锁定能源 |
| 6 | 拆卸送料机构 | 1.0分钟 | 使用专用工具 |
| 7 | 拆卸冲模（切断模+成型模） | 1.5分钟 | 注意冲模温度，佩戴防护手套 |
| 8 | 拆卸凹模和顶出机构 | 1.0分钟 | 记录旧模具使用次数 |

#### 安装新模具（5分钟）

| 步骤 | 作业内容 | 时间 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 清洁模具安装面 | 0.5分钟 | 确保无铁屑和油污 |
| 10 | 安装凹模和顶出机构 | 1.5分钟 | 使用扭力扳手按标准力矩紧固 |
| 11 | 安装冲模（切断模+成型模） | 2.0分钟 | 确认模具对中度 |
| 12 | 安装送料机构 | 1.0分钟 | 调整送料长度 |

#### 调试与确认（3分钟）

| 步骤 | 作业内容 | 时间 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 试运行5-10件 | 1.0分钟 | 低速运行，观察成型状态 |
| 14 | 首件检测 | 1.0分钟 | 全尺寸检测并记录 |
| 15 | 确认合格后调整至正常速度 | 0.5分钟 | 通知质检确认 |
| 16 | 清理现场，工具归位 | 0.5分钟 | 恢复5S状态 |

总换型时间：15分钟 换型后首件确认：100%全检通过后正式生产

## 关键指标/KPI

| 指标 | 定义 | 计算方法 | 目标值参考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作员遵守率 | 按标准作业执行的操作循环比例 | 标准循环数 / 观测总循环数 × 100% | > 95% |
| 节拍时间偏差 | 实际周期时间与标准节拍的偏差 | (实际C/T - 标准C/T) / 标准C/T × 100% | < ±5% |
| 作业循环时间稳定性 | 循环时间的变异系数 | 标准差 / 平均值 × 100% | < 10% |
| 标准作业更新频率 | 标准作业文件的更新次数 | 年度更新次数 | 跟踪趋势 |
| 新员工达标时间 | 新员工达到标准作业要求所需时间 | 培训天数 | < 5天 |
| 标准作业投诉数 | 操作员对标准作业合理性的反馈次数 | 月度投诉次数 | 跟踪趋势 |
| 质量一致性 | 同一工序不同操作员的产品质量差异 | CPK值 | > 1.33 |

## 制造业具体应用案例

### 案例：机加工工序标准作业优化

背景：某制造工厂机加工工序有6名操作员，负责3台机加工设备。不同操作员的生产效率和产品质量差异明显，最高效率者比最低效率者高出25%，且低效率操作员的产品不良率是高效率操作员的3倍。

改善过程：

观测最佳实践：对效率最高且质量最好的操作员进行详细操作观测，记录其每个动作和时间

分析差异点：将6名操作员的操作步骤进行对比，找出差异点

优化标准：综合最佳实践，制定优化后的标准作业

培训推广：对所有操作员进行标准作业培训，由最佳操作员示范

跟踪验证：培训后持续观测1个月，确认所有操作员达到标准

改善效果：

| 指标 | 改善前 | 改善后 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 效率差异 | 25% | 5% | -80% |
| 平均不良率 | 1.8% | 0.9% | -50% |
| 平均UPH | 2,400件 | 2,650件 | +10.4% |
| 新员工达标时间 | 15天 | 5天 | -67% |

## 相关工具关联

| 相关工具 | 关联说明 |
| --- | --- |
| 价值流图（VSM） | VSM确定节拍时间，标准作业在节拍时间内组织操作 |
| 看板系统 | 标准作业确保看板触发的生产按照统一方法执行 |
| TPM | 操作员日常自主维护是标准作业的一部分 |
| 5S管理 | 5S是标准作业的前提，确保工具和物料定置定位 |
| 快速换型（SMED） | 换型标准作业是SMED成果的固化 |
| 防错（Poka-Yoke） | 标准作业中嵌入防错措施，减少人为失误 |
| 培训体系 | 标准作业是员工培训的核心教材 |

## 常见误区

### 误区一：标准作业就是作业指导书

标准作业不仅仅是文字版的操作规程。它强调的是节拍时间、作业顺序和标准在制品三个要素的有机组合，并以可视化方式呈现在工位上。传统的作业指导书往往过于详细和文字化，缺乏可操作性。

### 误区二：标准作业一旦制定就长期不变

标准作业应随着改善活动持续更新。当发现更好的操作方法、设备改进、工艺变更等情况时，应及时修订标准作业。通常建议至少每季度评审一次。

### 误区三：标准作业由工程师独自编写

标准作业应由班组长和操作员主导制定，工程师提供支持。操作员最了解实际操作中的细节和困难，他们的参与确保标准作业的实用性和可执行性。

### 误区四：标准作业限制了操作员的创造力

标准作业不是要限制操作员，而是确保在没有改善方案之前按照已知最佳方法执行。操作员发现问题或有更好的想法时，应通过改善提案制度提出，经验证后更新标准。

### 误区五：制定标准后不进行现场验证

标准作业在正式发布前必须在现场由操作员实际执行验证。纸面上看起来合理的方法，在实际操作中可能存在困难。必须经过现场验证确认可行后才能正式推行。

### 误区六：标准作业只针对操作员

标准作业不仅适用于操作员的操作，也适用于换模、调机、点检、清洁等辅助作业。这些辅助作业的标准同样重要，往往对整体效率和质量有显著影响。

## 参考标准与延伸阅读

丰田生产方式（Taiichi Ohno）

《丰田套路》（Mike Rother）

《标准作业组合票》（Jeffrey Liker）

IATF 16949 作业指导书和过程控制要求

ISO 9001:2015 运行策划和控制要求