# 快速换模（SMED）

## 工具名称

中文：快速换模 / 快速切换

英文：SMED / Single-Minute Exchange of Die / Quick Changeover

日文：サムテンカイカン / 段取り替え（だんどりかえ）

## 定义与目的

SMED（Single-Minute Exchange of Die）是由丰田生产系统的专家新乡重夫开发的方法论，目标是将设备换型时间从数小时缩短至10分钟以内（"Single Minute"指的是个位数分钟，即10分钟以内）。

在制造中，机加工设备更换模具、精加工设备更换刀具、热处理炉切换工艺参数、表面处理线更换挂具等都属于换型操作。缩短换型时间是实现小批量多品种平准化生产的前提。

核心目的：

缩短换型时间：将换型时间从小时级缩短到分钟级

减小批量大小：换型时间缩短后，可以经济地生产更小的批量

提升生产灵活性：快速响应客户需求变化，灵活切换品种

降低库存水平：小批量生产减少了在制品和成品库存

提升设备利用率：减少换型停机时间，提升设备有效运转时间

SMED的三个层次：

| 层次 | 换型时间 | 特征 |
| --- | --- | --- |
| 第一层 | >60分钟 | 传统换型，大量内部作业 |
| 第二层 | 10-60分钟 | 外部作业已分离，内部作业已简化 |
| 第三层 | <10分钟 | 达到SMED目标，换型接近"瞬间切换" |

## 关键原则

### 原则一：严格区分内部作业和外部作业

内部作业（Internal）：必须在设备停机状态下才能进行的作业（如更换模具、调整参数）。

外部作业（External）：可以在设备运行状态下提前准备或延后完成的作业（如准备模具、准备工具、预热模具）。

这是SMED最核心的原则。 大多数换型时间的浪费来自于将外部作业放在了停机状态下进行。

### 原则二：将内部作业转化为外部作业

尽可能多地将内部作业转变为外部作业。例如：

模具预热从机上预热改为机外预热

参数调整从停机调整改为不停机预设

工具和物料从停机准备改为提前准备

### 原则三：缩短内部作业时间

对于无法转为外部作业的内部作业，通过以下方法缩短时间：

并行作业（多人同时操作）

使用快速锁紧装置（替代工件紧固）

标准化调整（消除微调）

功能集成（合并多个步骤）

### 原则四：缩短外部作业时间

外部作业虽然不停机，但也影响整体换型效率：

工具和物料定置定位（5S）

模具标准化接口

预热和预装配标准化

### 原则五：消除调整和试模

通过标准化和防错设计，使换型后无需调整或只需极少调整，实现"换完即合格"。

### 原则六：团队协作

SMED改善需要跨职能团队（生产、工艺、设备、质量）共同参与，充分听取一线操作者的经验。

## 实现步骤

### 第一步：记录当前换型过程

视频记录整个换型过程（从最后一件合格品到第一件合格品）

详细记录每个操作步骤、时间、操作者

测量总换型时间及其构成

换型时间记录表：

| 序号 | 操作步骤 | 开始时间 | 结束时间 | 耗时(分) | 内部/外部 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停机 | 08:00 | 08:00 | 0 | - | - |
| 2 | 拆卸旧模具 | 08:00 | 08:25 | 25 | 内部 | 需要扳手 |
| 3 | 找新模具 | 08:25 | 08:45 | 20 | 内部 | 模具在仓库 |
| 4 | 安装新模具 | 08:45 | 09:10 | 25 | 内部 | 需要调整 |
| 5 | 调整参数 | 09:10 | 09:30 | 20 | 内部 | 多次微调 |
| 6 | 试生产 | 09:30 | 09:45 | 15 | 内部 | 检验合格 |
| 7 | 开始生产 | 09:45 | - | - | - | - |

当前换型时间：105分钟

### 第二步：区分内部和外部作业

对每个步骤进行分类：

| 步骤 | 当前分类 | 应该分类 | 改善方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆卸旧模具 | 内部 | 内部 | 缩短时间 |
| 找新模具 | 内部 | 外部 | 提前准备 |
| 安装新模具 | 内部 | 内部 | 缩短时间 |
| 调整参数 | 内部 | 外部 | 预设参数 |
| 试生产 | 内部 | 内部 | 减少试模次数 |

关键发现：找新模具（20分钟）和调整参数准备（部分）可以转为外部作业。

### 第三步：将外部作业从停机时间中移出

模具预准备：在换型前将新模具准备好，放在机台旁边

工具定置：专用工具车停放在机台旁，所有工具定置定位

参数预设：新产品的参数预先输入到备用控制面板

预热准备：模具在机外预热台预热

改善后换型时间构成：

| 步骤 | 改善前(分) | 改善后(分) | 改善方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆卸旧模具 | 25 | 15 | 快速锁紧装置 |
| 准备新模具 | 20 | 0 | 转为外部（提前准备） |
| 安装新模具 | 25 | 12 | 快速锁紧+定位销 |
| 调整参数 | 20 | 3 | 参数预设+防错 |
| 试生产 | 15 | 5 | 标准化调整 |
| 合计 | 105 | 35 | 缩短67% |

### 第四步：缩短内部作业时间

#### 转换（Convert）

将内部作业的工具和方法进行转换：

工件→快速夹具：将工件紧固改为肘节夹钳、凸轮锁紧、U型槽等快速锁紧方式

手动→液压/气动：将手动拧紧改为液压或气动辅助

单人→多人：安排两人同时在设备两侧操作，缩短安装时间

#### 简化（Simplify）

简化内部作业的步骤和动作：

消除寻找：所有工具和零件定置定位，伸手可及

消除调整：通过定位销、挡块、刻度标记等消除试错式调整

消除弯腰/攀高：将常用物料和工具放在操作舒适高度

#### 标准化（Standardize）

标准化换型操作：

制定标准换型程序：明确每步操作的方法、时间、责任人

制作换型作业指导书：图文并茂，便于培训

统一模具接口：不同产品的模具采用统一的安装接口和尺寸

### 第五步：验证效果并标准化

记录改善后的换型时间

验证换型后首件质量是否合格

制定标准化换型作业指导书

培训所有操作者

建立换型时间的日常监控机制

### 第六步：持续改善

定期回顾换型时间数据

识别新的改善机会

逐步向"瞬间切换"（<5分钟）目标迈进

将改善经验推广到其他设备和产线

## 关键指标/KPI

| 指标名称 | 计算方法 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 换型时间 | 从最后一件A产品到第一件合格B产品的时间 | <10分钟 | SMED的核心指标 |
| 内部作业时间占比 | 内部作业时间/总换型时间 × 100% | <50% | 越低越好 |
| 换型次数 | 每日/每班的换型总次数 | 按计划增加 | 换型时间缩短后应增加次数 |
| 换型后首件合格率 | 首件合格数/总换型次数 × 100% | ≥99% | 换型质量 |
| 平均批量大小 | 总生产数/换型次数 | 持续降低 | 批量越小越灵活 |
| 设备有效利用率 | (总运行时间-换型时间)/总运行时间 × 100% | ≥85% | 换型时间对设备利用率的影响 |
| 换型标准化执行率 | 按标准程序执行的换型次数/总换型次数 × 100% | ≥95% | 换型操作的规范性 |
| 换型时间趋势 | 每月平均换型时间的变化趋势 | 持续下降 | 持续改善的证据 |

## 制造业具体应用案例

### 案例一：机加工设备模具快速切换

背景：机加工设备是产品生产的核心设备。更换产品规格需要更换机加工模具（冲头和凹模），传统换型方式耗时约 90-120 分钟。

问题分析：

| 操作步骤 | 耗时(分) | 问题 |
| --- | --- | --- |
| 拆卸旧冲头 | 20 | 工件紧固，需要大扳手 |
| 拆卸旧凹模 | 15 | 凹模较深，取出困难 |
| 寻找新模具 | 25 | 模具在仓库，需要来回取 |
| 安装新冲头 | 20 | 需要对中调整 |
| 安装新凹模 | 15 | 需要对中调整 |
| 调整送料机构 | 15 | 棒料直径变化需要调整 |
| 试模调整 | 10 | 调整机加工参数 |
| 合计 | 120 | - |

SMED改善方案：

模具预准备（外部化）：

建立模具缓存区（机台旁3米内），存放下2批次所需的模具

模具提前清洁、检查、编号

消除了25分钟的寻找时间

快速锁紧装置（缩短内部作业）：

冲头座改为T型槽+液压锁紧，替代工件紧固

凹模座增加弹簧顶出装置，便于快速取出

时间从35分钟缩短至15分钟

标准化对中（消除调整）：

冲头和凹模安装增加定位销和对中标记

消除了试错式对中调整

时间从10分钟缩短至2分钟

参数预设（外部化）：

新产品的机加工参数预存到PLC

换型时一键调用，无需手动逐项输入

时间从10分钟缩短至1分钟

改善效果：换型时间从120分钟缩短至25分钟，缩短79%。

### 案例二：精加工设备刀具快速更换

背景：精加工设备更换产品规格需要更换精加工刀具。不同规格的产品（某型号/某型号/某型号/某型号）需要不同的刀具。

SMED改善方案：

刀具快换接口：将刀具安装方式从键槽配合改为锥度配合+液压拉紧

刀具预装配：新刀具在机外工装上预装到刀具座上

间隙预调整：通过垫片标准化，不同规格的刀具间隙固定，无需调整

首件自动检测：精加工后自动量规检测，不合格自动停机

改善效果：换型时间从45分钟缩短至8分钟。

## 相关工具关联

| 相关工具 | 关联方式 |
| --- | --- |
| 平准化（Heijunka） | 平准化要求频繁换型，SMED是平准化的前提条件 |
| 标准化作业 | 标准化换型程序是SMED的基础 |
| 5S | 5S保证工具和模具定置定位，是快速换型的基础 |
| 防错（Poka-Yoke） | 防错设计使换型后无需调整，实现"换完即合格" |
| TPM | TPM保证设备状态良好，减少换型时的设备问题 |
| 可视化管理 | 模具缓存区的可视化管理，快速找到所需模具 |

## 常见误区

### 误区一：SMED就是买快速换型工装

错误理解：投入资金购买快速换型工装就能实现SMED。

正确认知：SMED的80%改善来自于方法改进（内外分离、标准化、消除调整），只有20%来自于硬件投入。先改善方法，再投入硬件。

### 误区二：只有注塑机才需要SMED

错误理解：SMED主要适用于注塑行业。

正确认知：所有需要换型的设备都适用SMED。机加工设备、精加工设备、精加工机、热处理炉、表面处理线等制造设备都可以应用SMED。

### 误区三：换型时间不需要精确测量

错误理解：大概知道换型时间就行了，不需要精确到分钟。

正确认知：SMED的第一步就是精确测量当前换型时间的每个步骤。没有精确测量，就无法识别改善机会和量化改善效果。

### 误区四：SMED会降低换型质量

错误理解：快速换型可能导致换型质量下降，增加不良率。

正确认知：SMED强调标准化和防错，目标是"又快又好"。如果换型后不良率上升，说明SMED实施不完整，需要完善防错措施。

### 误区五：SMED只能实施一次

错误理解：做完一次SMED改善就完成了。

正确认知：SMED是持续改善的过程。每次改善后都应设定更高的目标，持续缩短换型时间。