# 准时化（JIT）

## 工具名称

中文：准时化 / 及时生产

英文：JIT / Just-In-Time

日文：ジャストインタイム

## 定义与目的

准时化（JIT）是丰田生产系统的另一大支柱（与自働化并列），由大野耐一在丰田汽车公司发展完善。JIT的核心定义是：在需要的时候，按需要的量，生产（或交付）需要的产品。

JIT不是一种单一的技术，而是一套完整的生产哲学和管理体系。它追求的是消除一切浪费（Muda），特别是过量生产、等待、库存、搬运等与时间相关的浪费。

核心目的：

消除过量生产：只生产客户需要的数量，不多不少

降低库存水平：库存是万恶之源，JIT追求最小化库存

缩短交付周期：从接到订单到交付的总时间最短

暴露问题：低库存使生产过程中的问题无法隐藏，必须解决

提升现金流：减少库存积压，释放流动资金

JIT的本质：

JIT追求的是流动（Flow）——物料和信息在整个价值流中不间断地流动，没有等待、没有堆积、没有回流。

传统模式：推动式（Push） → 按预测生产 → 大批量 → 高库存
JIT模式：拉动式（Pull） → 按需求生产 → 小批量 → 低库存

## 关键原则

### 原则一：节拍时间（Takt Time）

节拍时间是JIT的脉搏。它等于客户的需求节奏：

节拍时间 = 可用工作时间 / 客户需求量

所有生产活动必须围绕节拍时间来组织。过快生产是浪费（过量生产），过慢生产是无法满足需求。

### 原则二：连续流（Continuous Flow）

理想的JIT状态是单件流（One-Piece Flow）——每件产品从前工序到后工序不间断流动，没有等待和堆积。在制造业，由于机加工等工序的特点，可能无法实现真正的单件流，但应追求最小批量的连续流。

### 原则三：拉动（Pull）

下游工序向上游工序发出"需要物料"的信号，上游工序根据这个信号生产。这就是看板（Kanban）拉动系统。

不是"我生产了推给你"

而是"你需要了告诉我，我再生产"

### 原则四：均衡化（Heijunka）

JIT要求生产是均衡的。如果需求波动大，通过成品库存作为缓冲，上游生产保持均衡。

### 原则五：标准化（Standardization）

标准化作业是JIT的基础。只有操作标准化了，节拍时间才能稳定，连续流才能顺畅。

### 原则六：持续改善（Kaizen）

JIT不是一蹴而就的目标，而是持续改善的方向。每次改善都在接近"完美的JIT"——零库存、零等待、零缺陷。

## JIT三要素详解

### 要素一：节拍时间

节拍时间将客户需求转化为生产节奏。它确保生产速度与客户需求同步。

节拍时间的计算示例：

假设制造工厂：

每天工作 8 小时 = 480 分钟

计划休息 60 分钟，计划停机 30 分钟

可用工作时间 = 480 - 60 - 30 = 390 分钟

客户每天需要 7800 件 某型号 工件

节拍时间 = 390分钟 × 60秒 / 7800件 = 3秒/件

这意味着每 3 秒钟，必须有一件 某型号 工件从生产线产出。

### 要素二：连续流

连续流的目标是消除工序间的所有等待和堆积，使产品从原材料到成品不间断地流动。

产品生产的连续流设计：

棒料放线 → 机加工 → 精加工 → 热处理 → 表面处理 → 检验 → 包装

理想状态下，每个工序之间没有在制品堆积，产品一个接一个地流过所有工序。

实现连续流的条件：

各工序的节拍时间匹配（平衡率≥85%）

换型时间足够短（SMED）

设备可靠性高（TPM）

质量稳定（自働化、防错）

布局紧凑（减少搬运距离）

### 要素三：拉动

拉动系统是JIT的执行机制。最经典的拉动工具是看板（Kanban）。

看板拉动的运作方式：

客户消耗成品 → 成品仓库补充看板送回包装工序
→ 包装工序根据看板生产 → 包装工序消耗半成品 → 半成品补充看板送回表面处理工序
→ 表面处理工序根据看板生产 → ... 依次向上游传递

## 实现步骤

### 第一步：价值流分析

绘制当前价值流图（Current State VSM）

识别所有增值活动和非增值活动

计算增值比（增值时间/总前置时间）

识别瓶颈工序和主要浪费

产品价值流示例：

| 工序 | 周期时间 | 前置时间 | 在制品 | 等待时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 棒料放线 | 1秒/件 | 2天（库存） | 10000件 | 2天 |
| 机加工 | 3秒/件 | 4小时 | 5000件 | 4小时 |
| 精加工 | 2秒/件 | 2小时 | 3000件 | 2小时 |
| 热处理 | 连续式 | 8小时 | 一批 | 8小时 |
| 表面处理 | 连续式 | 4小时 | 一批 | 4小时 |
| 检验包装 | 5秒/件 | 1小时 | 500件 | 1小时 |

增值时间合计：约 0.5 小时 总前置时间：约 3.5 天 增值比：0.5/(3.5×24) = 0.6%（典型的离散制造水平）

### 第二步：设计未来价值流

设定目标前置时间（如缩短50%）

设计连续流布局

建立拉动系统

确定节拍时间

设计均衡化排产方式

### 第三步：建立拉动系统

确定看板类型：

生产看板：指示上游工序生产指定数量的产品

取料看板：指示从仓库或上工序取料

信号看板：当库存降到再订货点时触发补充

计算看板数量：

看板数量 = (日均需求 × 前置时间 × (1 + 安全系数)) / 看板容量

设定看板规则：

无看板不生产

有看板才取料

后工序只向前工序取已生产的产品

不良品不流入下工序

### 第四步：实施JIT供应

供应商JIT供货：与关键供应商（如棒料供应商）建立JIT供货机制

棒料按日或按班次配送

小批量多频次送货

供应商管理库存（VMI）

厂内JIT配送：

物料按看板信号配送到工位

线边库存控制在2-4小时用量

使用物料超市（Supermarket）作为缓冲

成品JIT发货：

按客户订单节拍发货

与物流商建立定时配送机制

成品库存控制在1-3天

### 第五步：缩短前置时间

减小批量大小（配合SMED缩短换型时间）

优化设备布局（从功能布局改为单元布局）

减少搬运距离和次数

消除等待时间（工序平衡）

缩短热处理和表面处理的等待时间

### 第六步：持续改善

定期更新价值流图

每月回顾库存水平和前置时间

识别新的改善机会

逐步向"零库存"目标推进

## 棒料JIT供应管理

棒料是产品的主要原材料，通常占产品成本的60-70%。棒料的JIT供应是制造工厂JIT实施的关键环节。

### 棒料JIT供应模式

模式一：定时配送

供应商按固定时间表配送（如每天上午10点和下午3点）

每次配送量根据当天生产计划确定

适用于需求稳定的品种

模式二：看板拉动

工厂设置棒料物料超市

当某种规格的棒料库存降到再订货点时，发出看板给供应商

供应商根据看板在约定时间内送达

适用于需求波动较大的品种

模式三：供应商管理库存（VMI）

供应商在工厂附近设立仓库或中转站

供应商根据工厂的消耗数据自动补货

工厂按实际使用量与供应商结算

适用于用量大、品种多的情况

### 棒料JIT供应的关键要求

缩短交付周期：供应商到工厂的运输时间应控制在4小时以内

小批量多频次：每次配送量减少，配送频率增加

质量保证：供应商过程质量保证，减少来料检验

信息共享：工厂的生产计划和库存数据与供应商实时共享

应急预案：交通异常、供应商产能异常等情况的应急方案

## 关键指标/KPI

| 指标名称 | 计算方法 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 库存周转率 | 年销售成本/平均库存金额 | ≥12次/年 | 库存管理效率 |
| 库存天数 | 平均库存金额/日均销售成本 | ≤30天 | 库存持有的时间 |
| 前置时间（Lead Time） | 从原材料投入到成品产出的时间 | 持续缩短 | 生产流动效率 |
| 增值比 | 增值时间/总前置时间 × 100% | 持续提升 | 消除非增值活动 |
| 在制品库存 | 任何时刻生产线上的在制品数量 | 持续降低 | 流动性的体现 |
| 搬运距离 | 产品从原材料到成品的总搬运距离 | 持续缩短 | 布局优化 |
| 交付准时率 | 准时交付订单数/总订单数 × 100% | ≥98% | JIT的外部效果 |
| 看板周转率 | 看板循环次数/天 | 按设计执行 | 拉动系统的健康度 |
| 棒料库存天数 | 棒料库存量/日均消耗量 | 3-7天 | 原材料JIT水平 |
| 批量大小 | 平均每批生产数量 | 持续降低 | 小批量化的进展 |

## 制造业具体应用案例

### 案例一：从推动式到拉动式的转型

背景：某制造工厂原来采用推动式生产——计划部门根据月度预测制定生产计划，各工序按计划生产，不论下工序是否需要。

问题：

成品库存高（平均45天库存量）

在制品堆积严重（机加工和精加工之间堆了3天的量）

热处理排队等待时间长（平均8小时）

客户紧急插单时频繁调整计划，导致混乱

JIT改善方案：

成品超市建立：

根据客户交货频率设定成品库存水位

成品库存作为"缓冲"吸收需求波动

超市库存水位 = 日均出货量 × 2天

看板拉动系统：

包装工序从成品超市取货后，产生生产看板给检验工序

检验工序完成后，产生看板给表面处理工序

依次向前拉动，直至机加工工序

均衡化排产：

月度需求分解为日需求

每天按M8:M10:M12 = 5:3:2的比例均衡生产

配合SMED实现频繁换型

改善效果：

| 指标 | 改善前 | 改善后 |
| --- | --- | --- |
| 成品库存天数 | 45天 | 8天 |
| 在制品库存 | 3天 | 0.5天 |
| 前置时间 | 5天 | 1.5天 |
| 热处理等待时间 | 8小时 | 1小时 |
| 客户准时交付率 | 85% | 97% |

### 案例二：棒料JIT供应实施

背景：棒料库存占用大量资金和仓库空间。原来每月采购一批棒料（约200吨），库存周转率仅为2次/年。

JIT供应方案：

供应商选择：选择距离工厂50公里以内的棒料供应商

配送频率：从每月1次改为每周3次（周一/周三/周五）

每批配送量：约12-15吨（约2天用量）

信息共享：工厂ERP系统与供应商共享未来一周的生产计划

质量前移：供应商出厂检验替代工厂来料检验（经过审核认证后）

改善效果：

棒料库存从200吨降至40吨

棒料库存天数从30天降至6天

仓库面积释放50%

棒料库存资金占用减少80%

## 相关工具关联

| 相关工具 | 关联方式 |
| --- | --- |
| 看板（Kanban） | 看板是JIT拉动系统的执行工具 |
| 平准化（Heijunka） | 平准化是JIT稳定运行的前提 |
| SMED | 快速换型是小批量生产、实现JIT的必要条件 |
| 自働化（Jidoka） | 自働化保证JIT流动中的质量稳定性 |
| 价值流图（VSM） | VSM是识别JIT改善机会的核心工具 |
| 5S | 5S是JIT现场管理的基础 |
| 标准化作业 | 标准化作业保证JIT节拍的稳定性 |

## 常见误区

### 误区一：JIT就是零库存

错误理解：JIT的目标就是把库存降到零。

正确认知：库存是手段，不是目的。JIT追求的是消除浪费、缩短前置时间、提升流动效率。库存是实现这些目标的手段之一，但盲目降库存而不改善过程能力会导致缺货和停产。正确的做法是先改善过程能力，再逐步降低库存。

### 误区二：JIT只适用于汽车等大批量行业

错误理解：产品品种多、批量小，不适合JIT。

正确认知：产品的工艺路线相对简单（机加工→精加工→热处理→表面处理→检验包装），非常适合JIT。关键在于建立看板拉动系统和均衡化排产。

### 误区三：JIT会增加缺货风险

错误理解：降低库存会导致无法满足客户需求。

正确认知：JIT通过拉动系统确保生产与需求同步，通过成品库存缓冲吸收需求波动。只要设计合理，JIT不会增加缺货风险，反而因为前置时间缩短而能更快响应客户需求变化。

### 误区四：JIT只是生产部门的事

错误理解：JIT是车间的事情，与采购、销售无关。

正确认知：JIT是全价值链的变革。采购需要JIT供货，销售需要准确的需求预测和均衡的订单，生产需要均衡化排产，物流需要准时配送。任何一个环节的脱节都会影响JIT的运行。

### 误区五：JIT可以一步到位

错误理解：一次性导入所有JIT工具和方法。

正确认知：JIT是循序渐进的过程。建议从价值流分析开始，选择一条关键产线试点，逐步推广。急于求成往往导致系统性失败。