# DMAIC方法论（DMAIC Methodology）

## 工具名称

中文：DMAIC方法论 / DMAIC改进方法

英文：DMAIC Methodology / DMAIC Improvement Process

日文：DMAICメソドロジー

## 定义与目的

DMAIC是六西格玛（Six Sigma）方法论的核心改进框架，由五个阶段组成：Define（定义）→ Measure（测量）→ Analyze（分析）→ Improve（改进）→ Control（控制）。

与PDCA的通用性不同，DMAIC是一种结构化的、数据驱动的、以消除缺陷和减少变异为目标的改进方法论。它特别适用于需要大幅降低缺陷率（如从5000ppm降至500ppm以下）的复杂质量问题。

核心目的：

大幅降低缺陷：以百万分之缺陷率（PPM）为衡量标准，追求六西格玛水平（3.4 PPM）

减少过程变异：通过统计分析识别和消除导致变异的根本原因

数据驱动决策：每个阶段都有明确的统计工具和输出

财务导向：每个项目都要量化财务收益

结构化方法：五个阶段有清晰的输入、工具和输出

DMAIC与PDCA的对比：

| 维度 | PDCA | DMAIC |
| --- | --- | --- |
| 来源 | 戴明/休哈特 | 六西格玛 |
| 适用场景 | 通用改善 | 复杂质量问题 |
| 数据要求 | 基本数据 | 详细的统计数据 |
| 分析深度 | 5Why、鱼骨图 | 统计分析（假设检验、回归等） |
| 项目周期 | 灵活（几天到几个月） | 通常2-6个月 |
| 财务要求 | 不强制 | 必须量化财务收益 |
| 团队要求 | 灵活 | 需要绿带/黑带领导 |
| 输出 | 改善结果 | 改善结果 + 控制计划 |

DMAIC各阶段的详细活动：

## 阶段一：Define（定义）

Define阶段明确问题的范围、目标和边界，确保团队对项目有一致的理解。

详细活动：

项目章程（Project Charter）

项目背景和问题陈述

项目目标（SMART原则）

项目范围（包含和排除）

团队成员和角色

项目时间表

资源需求

预期财务收益

SIPOC分析

Supplier（供应商）→ Input（输入）→ Process（过程）→ Output（输出）→ Customer（客户）

识别过程的关键利益相关者

明确客户需求（VOC）

客户之声（VOC）分析

收集客户反馈（投诉、退货、满意度调查）

将VOC转化为关键质量特性（CTQ）

确定CTQ的规格限

Define阶段的关键输出：

项目章程

SIPOC图

CTQ树

项目目标声明

产品项目目标声明示例：

精加工工序的尺寸不良率目前为5000PPM，远高于客户要求的500PPM以下。本项目目标是在3个月内将精加工尺寸不良率从5000PPM降低至500PPM以下，预计年节约质量成本15万元。

## 阶段二：Measure（Measure）

Measure阶段建立测量系统，收集当前过程的数据，量化问题的严重程度和过程能力。

详细活动：

测量系统分析（MSA）

验证测量系统的准确性和重复性

Gage R&R分析（量具重复性和再现性）

确保测量数据可靠

过程能力分析

计算当前过程能力指数（Cp, Cpk）

确定过程的西格玛水平

识别过程的变异来源

数据收集计划

确定数据收集的变量、方法、频率

设计数据收集表

确定样本量

当前状态基线

建立当前性能的基线数据

计算平均值、标准差、不良率等

绘制过程性能图

Measure阶段的关键输出：

测量系统验证报告

过程能力分析报告

数据收集结果

当前性能基线

产品Measure阶段示例：

| 测量项目 | 当前值 | 目标值 | 规格限 | 过程能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外径 | X̄=10.02mm | 10.00mm | 9.97-10.03mm | Cpk=0.85 |
| 内径 | X̄=8.75mm | 8.75mm | 8.70-8.80mm | Cpk=1.12 |
| 通止规 | 98.5%通过 | 99.9%通过 | 100%通过 | - |
| 不良率 | 5000PPM | <500PPM | 0PPM | - |

## 阶段三：Analyze（Analyze）

Analyze阶段通过统计分析找到导致缺陷和变异的根本原因。

详细活动：

数据探索性分析

绘制直方图、箱线图了解数据分布

识别异常值和特殊原因

分组比较（班次、设备、原材料批次等）

假设检验

t检验：比较两组均值是否有显著差异

方差分析（ANOVA）：比较多组均值是否有显著差异

卡方检验：比较比例是否有显著差异

置信水平通常设为95%

回归分析

识别X（输入变量）与Y（输出变量）的关系

建立回归方程

识别关键输入变量

多变量分析

识别主要变异来源

区分位置变异、尺度变异和形状变异

确定最重要的影响因素

根本原因确认

用统计方法验证每个假设

确认真正的根本原因（通常2-3个）

排除非根本原因

Analyze阶段的关键输出：

统计分析报告

根本原因清单（经统计验证）

关键输入变量列表

产品Analyze阶段示例：

通过假设检验和回归分析发现：

原材料硬度与尺寸不良率显著相关（p<0.05），硬度偏差每增加1HRC，不良率增加800PPM

精加工刀具使用次数与尺寸不良率显著相关（r=0.87），超过100万件后不良率急剧上升

班次与不良率无显著差异（p>0.05），排除人员因素

环境温度与不良率无显著差异（p>0.05），排除环境因素

根本原因：（1）原材料硬度控制不严；（2）精加工刀具超寿命使用

## 阶段四：Improve（Improve）

Improve阶段制定和实施对策，验证对策的有效性。

详细活动：

对策制定

针对每个根本原因制定多个备选对策

评估每个对策的效果、成本、可行性

选择最优对策组合

试验设计（DOE）

如果需要优化多个参数，使用DOE方法

全因子设计或部分因子设计

确定最优参数组合

对策实施

制定实施计划

在小范围内试验

验证效果

效果验证

收集改善后的数据

与改善前的基线对比

验证是否达到目标

计算新的过程能力

Improve阶段的关键输出：

对策清单和实施计划

试验设计结果（如适用）

改善后的过程能力数据

财务收益初步估算

产品Improve阶段示例：

| 对策 | 目标 | 实施内容 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原材料硬度控制 | 硬度偏差≤0.5HRC | 与供应商协商提高来料检验标准 | 降低2000PPM |
| 刀具寿命管理 | 使用≤100万件 | 建立计数系统和预警机制 | 降低2000PPM |
| 在线量规检测 | 100%在线检测 | 安装自动量规检测机 | 防止不良品流出 |

改善后数据：

尺寸不良率：5000PPM → 350PPM（达成目标<500PPM）

过程能力Cpk：0.85 → 1.45

## 阶段五：Control（Control）

Control阶段确保改善效果持续保持，防止问题复发。

详细活动：

控制计划（Control Plan）

列出所有关键过程参数

确定每个参数的控制方法

确定监控频率和责任人

确定异常时的响应措施

统计过程控制（SPC）

建立控制图（X-bar R图、p图等）

设定控制限

培训操作者判读控制图

建立失控响应流程

标准化

更新标准作业指导书

更新设备维护标准

更新检验标准

更新培训材料

项目移交

将过程控制权移交给日常运营团队

确保运营团队有能力维持改善效果

建立定期回顾机制

项目总结

总结项目成果和经验教训

量化财务收益

识别后续改善机会

Control阶段的关键输出：

控制计划

SPC控制图

更新的标准文件

项目总结报告

财务收益报告

## 产品案例：精加工不良率从5000ppm降至500ppm

### 完整DMAIC项目总结

Define：

问题：精加工尺寸不良率5000PPM，客户要求<500PPM

目标：3个月内降至500PPM以下

范围：M10工件精加工工序

财务预期：年节约质量成本15万元

Measure：

测量系统Gage R&R：%GR&R=8.5%（可接受）

当前过程能力：Cpk=0.85

不良率基线：5000PPM

主要缺陷类型：外径偏大（60%）、表面烂纹（25%）、加工长度不足（15%）

Analyze：

根因1：精加工刀具超寿命使用（使用150万件，标准100万件）

根因2：原材料硬度偏差大（标准±0.5HRC，实际±1.2HRC）

根因3：精加工设备送料机构不稳定（间歇性送料不均）

Improve：

对策1：建立刀具寿命计数系统，100万件强制更换

对策2：提高原材料来料硬度检验标准，偏差超过±0.8HRC退货

对策3：改造送料机构，增加送料稳定性检测

改善后不良率：350PPM

Control：

建立精加工工序SPC控制图（X-bar R图）

刀具更换纳入TPM计划

原材料硬度检验纳入IQC标准

每月回顾控制图和不良率数据

项目成果：

不良率：5000PPM → 350PPM（降低93%）

Cpk：0.85 → 1.45

年节约质量成本：18万元（超预期）

客诉：从年均8次降至0次

## 关键指标/KPI

| 指标名称 | 计算方法 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目完成率 | 按时完成的DMAIC项目/总项目 × 100% | ≥80% | 项目管理效率 |
| 项目目标达成率 | 达成目标的项目/总项目 × 100% | ≥80% | 方法的有效性 |
| 缺陷降低率 | (改善前缺陷率-改善后缺陷率)/改善前缺陷率 × 100% | ≥80% | 核心效果指标 |
| 过程能力提升 | 改善后Cpk - 改善前Cpk | 提升≥0.3 | 过程能力的改善 |
| 财务收益 | 每个项目的年化节约金额 | 按项目目标 | 投资回报 |
| 控制阶段维持率 | 改善效果维持6个月以上的项目比例 | ≥90% | 标准化的有效性 |
| DMAIC培训覆盖率 | 受过DMAIC培训的人员比例 | 绿带≥20%，全员≥50% | 能力建设 |
| 项目周期时间 | 从Define到Control的平均天数 | ≤120天 | 项目效率 |

## 常见误区

### 误区一：DMAIC就是六西格玛的全部

错误理解：学会了DMAIC就是学会了六西格玛。

正确认知：DMAIC是六西格玛的核心改进框架，但六西格玛还包括组织架构（ Champion、黑带、绿带）、项目选择、变革管理等内容。DMAIC只是其中的方法论部分。

### 误区二：DMAIC比PDCA更高级

错误理解：DMAIC是六西格玛的工具，比PDCA更先进。

正确认知：DMAIC和PDCA各有适用场景。简单问题用PDCA更高效，复杂质量问题用DMAIC更系统。选择哪种方法取决于问题的复杂度和数据需求。

### 误区三：DMAIC必须用大量统计工具

错误理解：每个阶段都必须使用复杂的统计分析。

正确认知：DMAIC强调数据驱动，但不意味着必须使用高级统计工具。根据问题的复杂度选择合适的工具。简单的对比分析和图表有时比复杂的统计检验更直观有效。

### 误区四：Define阶段可以跳过

错误理解：问题已经很清楚了，直接Measure开始收集数据。

正确认知：Define阶段确保团队对问题有一致的理解，避免"解决了错误的问题"。跳过Define往往导致项目方向偏离，浪费时间和资源。

### 误区五：Control阶段不重要

错误理解：问题解决了就完成了，Control阶段是走形式。

正确认知：Control阶段是确保改善效果持续保持的关键。没有Control的DMAIC项目，改善效果通常在6-12个月内退化。Control阶段的SPC和标准化是防止问题复发的必要手段。