# 机加工工序精益应用

将精益工具应用于金属制品机加工（Machining）工序的实践指南。

## 工序概述

机加工是制造的首道成型工序，通过机加工设备将原材料在常温下成型成型，制造工件、工件、工件等产品的头部和杆部。

| 参数 | 典型值 |
| --- | --- |
| 设备 | 冷成形设备、冷成形设备 |
| 加工力 | 85kN（M8）~ 400kN（M16） |
| 节拍时间 | 60-120 件/分钟 |
| 关键质量指标 | 外形尺寸、杆部直径、同轴度、表面裂纹 |
| 主要浪费来源 | 换模停机、模具磨损、棒料来料不良、设备故障 |

## 精益工具应用矩阵

| 精益工具 | 在机加工工序的应用 | 预期效果 |
| --- | --- | --- |
| 5S | 模具定置管理、棒料料架标识、设备清洁标准 | 换模找模时间减少 80% |
| 标准作业 | 换模标准流程（16步）、首件检验标准 | 换模时间缩短 40% |
| TPM | 操作员日常点检、模具寿命管理、冲压力监控 | 设备故障率降低 50% |
| 看板 | 机加工→精加工在制品拉动、棒料补货信号 | WIP 降低 40% |
| 安灯 | 尺寸超差报警、模具断裂检测、设备异常 | 不良品发现时间缩短 90% |
| 防错 | 棒料直径防混、模具安装防错、方向防反 | 混料事故归零 |
| SMED | 模具预热外部化、快速换模夹具、标准化调机 | 换模时间 60min→15min |
| 改善 | 模具寿命提升、节拍优化、废料率降低 | 年节约 50-100 万元 |

## 重点改善方向

### 1. 模具管理精益化

现状问题：

模具存放混乱，换模时找模耗时

模具寿命靠经验判断，突发断裂导致批量不良

模具维修记录不完整

改善措施：

5S 定置管理：影子板存放模具，按产品系列分区，标识清晰

模具寿命追踪：建立模具档案，记录每次使用数量，设定更换预警值

TPM 自主保全：操作员每日检查模具磨损状况，清洁冲头和凹模

可视化管理：模具状态看板（在用/备用/维修/报废）

预期效果：

换模时间缩短 50%

模具突发断裂归零

模具寿命提升 15-20%

### 2. 换模时间缩短（SMED）

当前状态：换模时间约 60 分钟

SMED 改善步骤：

| 步骤 | 活动 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 外部准备 | 预热下一套模具、准备工具 | 0min（机器运行时完成） |
| 停机拆模 | 拆卸旧模具 | 5min |
| 安装调机 | 安装新模具、调整参数 | 8min |
| 首件检验 | 首件尺寸确认 | 2min |
| 合计 |  | 15min |

关键改善点：

模具预热外部化（在预热架上提前加热）

快速换模夹具（液压夹具替代工件紧固）

标准化调机参数（电子化存储，一键调用）

平行作业（两人同时操作）

### 3. 质量防错体系

常见缺陷与防错措施：

| 缺陷类型 | 原因 | 防错措施 |
| --- | --- | --- |
| 表面裂纹 | 棒料硬度超标、模具磨损 | 来料硬度检测 + 模具寿命预警 |
| 头部偏心 | 模具对中不良 | 模具安装导向销 + 首件三坐标检测 |
| 杆部弯曲 | 送料机构磨损 | 导轨间隙定期校准 + 弯曲自动检测 |
| 表面压伤 | 模具表面缺陷 | 模具使用前检查 + 表面粗糙度标准 |
| 尺寸超差 | 模具磨损、参数漂移 | SPC 在线监控 + 自动补偿 |

## 关键指标/KPI

| 指标 | 当前基线 | 目标值 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| OEE | 72% | 85% | TPM 系统 |
| 换模时间 | 60 min | 15 min | SMED 记录 |
| 不良率 | 2.5% | 1.0% | 质检系统 |
| 模具寿命 | 50 万件 | 60 万件 | 模具档案 |
| 设备故障率 | 5% | 2% | TPM 维护记录 |
| 首件合格率 | 95% | 99% | 首检记录 |
| 5S 评分 | 3.0 | 4.5 | 5S 审计 |

## 实施路线图

| 阶段 | 时间 | 重点活动 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 第 1-2 月 | 5S 导入、模具定置管理、标准作业建立 |
| 第二阶段 | 第 3-4 月 | TPM 自主保全、安灯系统安装、防错装置设计 |
| 第三阶段 | 第 5-6 月 | SMED 换模改善、看板系统建立 |
| 第四阶段 | 第 7-12 月 | 持续改善、SPC 在线监控、OEE 提升 |

## 相关工具

5S 管理 — 现场组织基础

标准作业 — 换模和操作标准化

TPM — 设备维护体系

SMED — 换模时间缩短方法

防错 — 质量防错设计

安灯 — 异常响应机制

看板 — 在制品拉动控制