# 表面处理工序精益应用

将精益工具应用于金属制品表面处理（Surface Treatment）工序的实践指南。

## 工序概述

表面处理是通过磷化、电镀、达克罗等工艺在产品表面形成保护层，提高耐腐蚀性和外观质量的工序。

| 参数 | 典型值 |
| --- | --- |
| 设备 | 磷化线、表面处理线、达克罗涂覆线 |
| 关键工艺 | 磷化（FA/TA/AC）、电镀锌/锌镍、达克罗 |
| 关键质量指标 | 镀层厚度、附着力、耐腐蚀性（盐雾试验）、外观 |
| 主要浪费来源 | 槽液参数波动、镀层不均匀、氢脆风险、废水处理 |

## 精益工具应用矩阵

| 精益工具 | 在表面处理工序的应用 | 预期效果 |
| --- | --- | --- |
| 5S | 挂具定置、槽液标识、工位整洁 | 找挂具时间减少 85% |
| 标准作业 | 挂装标准、槽液维护标准、钝化时间标准 | 镀层一致性提升 |
| TPM | 整流器维护、过滤系统保养、槽液管理 | 设备故障率降低 55% |
| 安灯 | 电流密度异常、槽液温度超标、pH 异常 | 异常响应时间缩短 90% |
| 防错 | 挂装方向防错、槽液防混、电流密度自动控制 | 镀层不良归零 |
| 可视化 | 槽液参数实时显示、镀层厚度趋势 | 状态一目了然 |
| 改善 | 槽液寿命延长、电流效率提升、废水减量 | 年节约 40-80 万元 |

## 重点改善方向

### 1. 槽液参数精益管理

现状问题：

槽液参数波动导致镀层质量不稳定

槽液维护靠经验，过早或过晚更换

化学品浪费严重

改善措施：

安灯系统：pH、温度、电流密度、浓度实时监控，超限自动报警

标准作业：槽液日常维护标准（补加量、检测频率、更换周期）

可视化看板：槽液参数趋势图、剩余寿命预估

SPC 监控：镀层厚度实时统计，趋势预警

预期效果：

镀层厚度一致性提升 50%

槽液寿命延长 20%

化学品消耗降低 15%

### 2. 氢脆风险防控

氢脆是产品电镀的关键质量风险

防错措施：

标准作业：去氢烘烤时间标准（电镀后 4 小时内，190-220°C，≥4 小时）

安灯：去氢烘烤炉温度监控、时间提醒

防错：电镀→去氢流程强制串联，未完成去氢不得流转

可视化：氢脆风险等级标识（高强工件 ≥10.9 级必须去氢）

### 3. 环保合规与精益结合

改善措施：

TPM：废水处理设备预防性维护，确保排放达标

标准作业：废水取样检测标准、化学品存储标准

可视化：排放指标实时监控看板

改善：废水回用、化学品减量、阳极材料寿命提升

## 关键指标/KPI

| 指标 | 当前基线 | 目标值 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 镀层厚度合格率 | 97% | 99.5% | 质检系统 |
| 盐雾试验合格率 | 95% | 99% | 检测报告 |
| 槽液参数达标率 | 90% | 98% | 在线监控 |
| 废水排放达标率 | 98% | 100% | 环保监测 |
| 化学品消耗 | 基线值 | 降低 15% | 消耗统计 |
| 氢脆事故 | 偶发 | 零 | 质量记录 |
| 5S 评分 | 3.0 | 4.5 | 5S 审计 |

## 相关工具

安灯 — 槽液参数异常响应

标准作业 — 挂装和工艺标准化

TPM — 设备维护体系

防错 — 挂装和氢脆防错

可视化管理 — 槽液参数和KPI看板

改善 — 槽液和环保优化