# TPS 丰田生产方式详解

Toyota Production System -- 世界级制造的基石

文档编号: WCM-METH-001  |  版本: 1.0  |  分类: 方法论详解

# 1. TPS 定义与历史

## 1.1 什么是 TPS

TPS（Toyota Production System，丰田生产方式）是丰田汽车公司在长期实践中发展出的一套完整的生产管理哲学和方法体系。它以"消除浪费"为核心理念，通过持续改善和尊重人性，追求最优的生产效率和产品质量。TPS 被公认为现代精益生产（Lean Manufacturing）的直接源头。

TPS 的本质不仅仅是工具和方法的集合，更是一种企业文化和思维方式。它强调全员参与、现场主义（Genchi Genbutsu）和持续改善（Kaizen），构建了一个能够自我进化的生产系统。

## 1.2 TPS 的历史演进

### 创始人：丰田佐吉（1867-1930）

丰田佐吉是丰田集团的创始人，被誉为"日本发明之父"。他发明了自动织布机，并在1924年成功研制出全球首台全自动织布机（G型自动织布机）。他的核心创新在于引入了"自働化"（Jidoka）概念——机器在检测到异常时能够自动停止，从而防止不良品流入下一道工序。这一理念后来成为 TPS 的两大支柱之一。

佐吉的三大发明精神：① 不依赖他人的独立思考；② 基于现场的实践创新；③ 将人的智慧赋予机器。这三点奠定了 TPS 的哲学基础。

### 集大成者：大野耐一（1912-1990）

大野耐一被誉为"TPS之父"，他在丰田汽车公司系统性地发展了 TPS。他于1950年代开始在丰田元町工厂推行看板系统和准时化生产，创造性地将丰田佐吉的自働化理念与 JIT（准时化）结合，形成了完整的 TPS 体系。

大野耐一的核心贡献包括：

发明看板（Kanban）系统——实现拉动式生产的信息工具

创立"大野耐一圆圈"训练法——培养问题意识和观察力

推行"后工序拉动"——从推动式到拉动式的根本转变

倡导"问5个为什么"——追溯根本原因的问题分析法

建立「一个流」（One-Piece Flow）生产模式

### 推广者：藤本三郎（1935-）

藤本三郎是将 TPS 系统化并向全球推广的关键人物。他在1970-80年代担任丰田生产调查部负责人，将 TPS 的隐性知识转化为显性的管理原则和方法论。他主导了对供应商和海外工厂的 TPS 导入工作，是 TPS 向全球传播的重要推手。

## 1.3 TPS 的全球影响

1990年，James Womack 等人出版《改变世界的机器》（The Machine That Changed the World），首次系统介绍了丰田生产方式，并将其命名为"精益生产"（Lean Production）。此后，TPS 的理念迅速传播到全球制造业和服务业，成为当今最具影响力的生产管理方法论之一。

# 2. TPS 屋型图（TPS House）

TPS 屋型图是理解 TPS 结构最经典的可视化工具。它将 TPS 比作一座建筑，清晰展示了各要素之间的支撑关系。

## 2.1 屋型图结构

【屋顶】-- 最终目标

最高质量（Highest Quality）

最低成本（Lowest Cost）

最短交期（Shortest Lead Time）

最佳安全性（Best Safety）

最高士气（Highest Morale）

【左支柱】-- 自働化（Jidoka）

人机分离：机器自动检测异常并停止

安灯系统（Andon）：可视化异常信号

防错（Poka-Yoke）：防止人为失误的装置

异常停止线（Jidoka Line）：确保质量内建于过程

【右支柱】-- 准时化（JIT）

节拍时间（Takt Time）：匹配客户需求的节奏

连续流（Continuous Flow）：消除等待和库存

拉动系统（Pull System）：按需生产

平准化（Heijunka）：均衡化生产排程

【地基】-- 稳定化与标准化

标准作业（Standardized Work）

5S 现场管理

目视管理（Visual Management）

全员生产维护（TPM）

持续改善（Kaizen）

人才培养（Human Development）

# 3. 两大支柱详解

## 3.1 自働化（Jidoka）

"自働化"中的"働"字特指加入了"人"字旁的动，意为"赋予人智慧的自动化"。它不仅仅是机器自动运行，更强调在自动化过程中融入人的判断力和智慧。

### 3.1.1 人机分离

人机分离是自働化的核心原则。传统生产中，操作员必须全程监控机器运行，造成人力浪费。自働化要求机器具备自动检测异常并停止的能力，使一个操作员能够同时管理多台设备。这既提高了人员利用率，又确保了产品质量。

### 3.1.2 异常停止（Abnormal Stop）

当设备检测到异常（如缺料、尺寸偏差、设备故障）时，自动停止运行。异常停止不是故障停机，而是有意识的、预防性的停机行为。停机后立即发出信号，等待问题解决后方可恢复生产。这确保了不合格品不会传递到下道工序。

### 3.1.3 防错（Poka-Yoke）

防错是由新乡重夫提出的概念，目的是通过设计装置或方法，从根本上防止人为失误的发生。防错分为三类：

预防型防错（Prevention Poka-Yoke）：使错误不可能发生

检测型防错（Detection Poka-Yoke）：使错误在发生时立即被发现

警告型防错（Warning Poka-Yoke）：通过声光信号提醒操作者

制造工序应用：量规、扭矩限制器、颜色编码料盒、光电传感器检测漏装等。

### 3.1.4 安灯系统（Andon）

安灯系统是一种可视化管理工具，通过信号灯（绿-黄-红）显示生产线状态。当操作员发现问题时，拉动安灯绳或按下按钮，黄色灯亮起表示需要支援，红色灯亮起表示生产线停止。班组长在规定时间内响应，解决不了则逐级上报。安灯系统的关键在于赋予一线员工停止生产线的权力，体现了对质量的绝对承诺。

## 3.2 准时化（JIT - Just In Time）

准时化是指在需要的时间、将需要的数量、生产需要的产品。其核心是消除一切浪费，特别是过量生产和库存浪费。JIT 是 TPS 中最具挑战性的支柱，因为它要求整个生产系统高度协调和稳定。

### 3.2.1 节拍时间（Takt Time）

节拍时间是根据客户需求计算的生产节奏，公式为：

节拍时间 = 可用工作时间 / 客户需求量

例如：每天可用工作时间 480 分钟，客户需求 240 件，则节拍时间 = 2 分钟/件。这意味着每 2 分钟必须产出一件产品。节拍时间是整个生产系统的"心跳"，所有工序必须围绕节拍时间来设计和优化。

### 3.2.2 连续流（Continuous Flow）

连续流是指产品在各工序之间无等待、无中断地流动。实现连续流的关键是：

缩短换型时间（SMED）：使小批量生产经济可行

单元化生产（Cell Manufacturing）：将设备按工艺流程排列

消除瓶颈：平衡各工序的节拍时间

减少在制品库存：暴露隐藏的生产问题

### 3.2.3 拉动系统（Pull System）

拉动系统是通过看板（Kanban）等工具，由后工序向前工序发出生产指令。只有当下游工序消耗了物料，上游工序才开始补充生产。这与传统的推动式（Push）生产形成鲜明对比：推动式根据预测生产，容易造成过量生产和库存积压。拉动系统确保只生产被需要的产品，从根本上消除过量生产的浪费。

### 3.2.4 平准化（Heijunka）

平准化是将生产任务在时间和数量上均匀分配，避免大批量集中生产造成的波动。平准化板（Heijunka Box）是实现平准化的常用工具，通过在时间槽中分配生产看板，将不同产品的生产均匀地散布在一天的工作时间内。平准化不仅适用于生产排程，还延伸到物料供应和人员配置的均衡化。

# 4. TPS 14 项管理原则

Jeffrey Liker 在《丰田模式》（The Toyota Way）中将 TPS 总结为 14 项管理原则，分为 4 大类：

## 4.1 长期理念（Long-Term Philosophy）

| 原则 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 原则1 | 基于长期理念做决策 | 即使牺牲短期财务目标，也要坚持长期发展。做正确的事，而非仅追求短期利润。 |

## 4.2 正确的流程产生正确的结果（The Right Process Will Produce the Right Results）

| 原则 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 原则2 | 创造连续流程以暴露问题 | 用连续流替代批量处理，使问题无处藏身 |
| 原则3 | 使用拉动系统避免过量生产 | 通过看板和拉动减少库存和等待 |
| 原则4 | 均衡化工作负荷（平准化） | 使工作节奏稳定可预测 |
| 原则5 | 建立立即暂停以解决问题的文化（自働化） | 宁可停线也不放过不良品 |
| 原则6 | 标准化任务是持续改善的基石 | 先稳定，再改善 |
| 原则7 | 使用可视化管理使问题无处藏身 | 一目了然的状态显示 |
| 原则8 | 只使用可靠的、经过验证的技术 | 技术服务于人，而非替代人 |

## 4.3 培养人才与合作伙伴（Develop Your People and Partners）

| 原则 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 原则9 | 培养深度理解公司理念的领导者 | 领导者要亲身实践，而非仅靠指令 |
| 原则10 | 培养优秀的人才和团队 | 尊重个人发展和团队协作 |
| 原则11 | 尊重合作伙伴和供应商 | 将合作伙伴视为延伸，共同成长 |

## 4.4 持续解决问题以驱动学习（Continuously Solving Problems Drives Learning）

| 原则 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 原则12 | 亲临现场以彻底了解情况（现地现物） | 到现场看实物，了解实际情况 |
| 原则13 | 共识决策，快速执行（根子协商） | 充分讨论但不拖延决策 |
| 原则14 | 通过改善和学习成为学习型组织 | 持续改进，永不停步 |

# 5. TPS 与精益制造的关系

精益制造（Lean Manufacturing）是在 TPS 基础上发展而来的全球性生产管理理念。两者的关系可以概括为：

TPS 是精益制造的"源头"和"原型"

精益制造是 TPS 在全球范围内的"翻译"和"推广"

精益制造在 TPS 基础上增加了更多工具和方法（如价值流图 VSM）

两者核心理念一致：消除浪费、持续改善、尊重人

主要区别：

| 维度 | TPS | 精益制造 |
| --- | --- | --- |
| 起源 | 丰田汽车公司内部实践 | MIT 研究团队全球推广 |
| 范围 | 主要针对制造业 | 扩展到服务业、医疗、软件等 |
| 工具集 | 自働化 + JIT + 看板 | 增加 VSM、A3、价值分析等 |
| 文化基础 | 日本企业文化（集体主义） | 需要本地化适应 |
| 关注点 | 系统整体优化 | 价值流端到端优化 |

# 6. TPS 在制造业的应用框架

制造业（工件、工件、工件、螺丝等）具有多品种、大批量、连续制造的特点，TPS 的许多原则可以直接应用。以下是制造工序应用 TPS 的框架：

## 6.1 自働化在制造业的应用

在线检测：利用机器视觉和激光测量技术，实时检测尺寸精度、外形、表面缺陷

异常停止：当检测到尺寸超差时自动停机，防止批量不良

防错装置：使用模具编号标识、料盒防错、换型确认清单

安灯系统：在机加工、精加工、热处理等关键工序设置安灯呼叫点

## 6.2 JIT 在制造业的应用

节拍时间：根据客户订单计算各工序的生产节拍

连续流：将机加工→精加工→热处理→表面处理→检验包装尽量安排在连续流程中

看板拉动：成品仓库向生产线发出看板信号，按实际消耗生产

平准化排程：将不同规格的产品均匀分配到各班次，减少换型次数

## 6.3 标准化作业在制造业

机加工工序标准作业：模具安装参数、润滑频次、首件检验流程

热处理工序标准作业：温度曲线、时间控制、冷却介质管理

检验工序标准作业：抽样方案、测量方法、判定标准

# 7. TPS 实施的关键成功因素

## 7.1 高层领导承诺

TPS 的实施必须获得最高管理层的坚定支持。这不仅仅是口头承诺，更需要领导者亲身参与现场改善活动，投入资源，并坚持长期推进。丰田的成功经验表明，没有高层的持续关注，TPS 很容易沦为形式主义。

## 7.2 全员参与文化

TPS 强调"全员参与"——每位员工都是改善的主体。企业需要建立鼓励提案、容忍失败、奖励改善的文化氛围。丰田每年收到超过百万条员工改善建议，这源于其深厚的文化基础。

## 7.3 稳定化优先

在追求卓越之前，必须先实现稳定。稳定化包括：稳定的人员、稳定的设备、稳定的质量、稳定的流程。只有在稳定的基础上，改善才有意义。

先推行 5S 和标准化作业

再实施 TPM 确保设备稳定

然后引入看板和拉动系统

最后追求连续流和平准化

## 7.4 持续改善机制

TPS 不是一个"一次性项目"，而是一种持续的经营方式。企业需要建立：

日常改善（Daily Kaizen）：班组长每日主持改善活动

课题改善（A3 Problem Solving）：针对重大问题的系统性解决

突破性改善（Kaikaku）：对流程进行根本性重新设计

改善提案制度：全员参与的建议和实施机制

## 7.5 人才培养体系

人才是 TPS 最重要的资产。企业需要建立系统的人才培养机制：

TWI（Training Within Industry）：一线主管培训

多能工培养：使员工掌握多种技能，增加人员弹性

问题解决能力培养：通过 "五个为什么" 和 A3 思维训练

改善导师制度：资深员工指导新人

文档结束  |  WCM-METH-001  |  版本 1.0