# WCM 世界级制造

World-Class Manufacturing -- 全面整合的卓越制造体系

文档编号: WCM-METH-002  |  版本: 1.0  |  分类: 方法论详解

# 1. WCM 定义与愿景

WCM（World-Class Manufacturing，世界级制造）是由 Richard J. Schonberger 在1980年代提出，后由意大利 Fiat 集团的 Tata/Joshua 等人系统化发展的综合制造管理体系。WCM 的愿景是通过全面整合制造系统的各个维度，达到世界级的运营水平。

WCM 的核心理念：不仅仅是"做精益"或"做 TPM"，而是将精益生产、TPM、全面质量管理、供应链管理、安全管理、环境管理等多个维度整合为一个统一的框架，实现制造系统的全面卓越。

## 1.1 WCM 的核心标准

零损失（Zero Loss）：追求零缺陷、零停机、零事故、零库存浪费

全员参与（Total Employee Involvement）：每个员工都是改善的主体

全系统整合（Total System Integration）：消除孤岛，系统优化

持续改善（Continuous Improvement）：永不满足现状

客户导向（Customer Focus）：一切活动以创造客户价值为目标

# 2. WCM 九大支柱详解

WCM 体系包含九大支柱（Pillars），覆盖制造系统的全部关键维度。每个支柱都有独立的目标、方法和指标，同时支柱之间相互关联、相互支撑。

## 2.1 支柱一：AM 自主维护（Autonomous Maintenance）

自主维护是 TPM（全员生产维护）的第一支柱，其核心是让操作员承担日常设备维护责任。目标是实现"我的设备我维护"，使操作员能够自主进行设备的清扫、点检、润滑和简单维修。

自主维护 7 步法：

| 步骤 | 名称 | 关键活动 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | 初始清扫 | 彻底清扫设备，发现并标记异常点 |
| Step 2 | 对策与改善 | 对发现的异常进行修复和改善 |
| Step 3 | 清扫润滑基准 | 制定清扫、润滑、紧固的临时基准 |
| Step 4 | 总点检 | 对设备进行全面点检教育和训练 |
| Step 5 | 自主点检 | 操作员独立进行设备点检 |
| Step 6 | 工作场所标准化 | 整合为 5S + 自主维护标准 |
| Step 7 | 自主管理 | 操作员实现设备的自主管理 |

关键指标：设备综合效率 OEE、MTBF（平均故障间隔时间）、MTTR（平均修复时间）。

## 2.2 支柱二：PM 计划维护（Planned Maintenance）

计划维护是通过预防性维护（Preventive Maintenance）和预测性维护（Predictive Maintenance）策略，将事后维修转变为主动维护。目标是实现零故障、零停机。

预防性维护：按时间周期进行设备检查、更换易损件

预测性维护：利用振动分析、油液分析、红外热成像等技术预判故障

维护计划编制：基于设备关键度制定年度/月度维护日历

备件管理：合理管理备件库存，平衡可用性和成本

## 2.3 支柱三：QM 质量管理（Quality Management）

质量管理支柱旨在实现零缺陷制造。通过统计过程控制（SPC）、防错装置（Poka-Yoke）、过程能力分析（Cp/Cpk）等工具，将质量控制从终端检验前移到制造过程。

源头质量管理：在产生缺陷的工序内检出和消除不良

过程能力分析：确保 Cp >= 1.33, Cpk >= 1.0

质量功能展开（QFD）：将客户需求转化为设计和过程参数

8D 问题解决：系统性分析和解决质量问题

SPC 控制图：监控过程稳定性和能力

## 2.4 支柱四：DM 交期管理（Delivery Management）

交期管理支柱关注准时交货率和交期缩短。通过价值流优化、瓶颈管理、生产计划优化等手段，实现短交期和高准时交货率。

价值流图分析：识别增值和非增值活动

前置时间缩短：从接单到交付的全流程时间压缩

产线平衡：消除瓶颈工序，提高产出率

交期承诺管理：建立可靠的交期评估和承诺机制

## 2.5 支柱五：EM 环境管理（Environment Management）

环境管理支柱确保制造过程符合环境法规要求，并持续减少环境影响。与 ISO 14001 环境管理体系对接。

废弃物减量化：从源头减少废弃物产生

能源管理：降低单位产品能耗

有害物质管控：符合 RoHS、REACH 等法规要求

碳排放管理：碳足迹核算与减碳路径规划

## 2.6 支柱六：LM 精益管理（Lean Management）

精益管理支柱是 WCM 的效率引擎，将精益生产的核心工具和理念整合到日常管理中。

价值流管理：从客户端到供应商端的全价值流优化

5S 与目视管理：打造整洁、有序、可视化的工作场所

标准作业：将最佳实践固化为标准

快速换型（SMED）：缩短设备换型时间

看板与拉动系统：按需生产和物料流动

全员改善（Kaizen）：持续改善的文化和机制

## 2.7 支柱七：SM 安全管理（Safety Management）

安全管理支柱以"零事故"为目标，通过危险源辨识、风险评估、安全标准化等手段，建立本质安全的工作环境。

危险源辨识与风险评估（HIRA）

作业安全标准化

安全行为观察（BBS）

应急响应预案

安全培训与意识提升

## 2.8 支柱八：OE 组织效率（Organization Effectiveness）

组织效率支柱关注人力资源的优化配置和组织能力的提升。

多能工培养：扩大员工技能矩阵

团队管理：班组建设和团队改善活动

绩效管理体系：目标分解与绩效追踪

知识管理：隐性知识显性化，最佳实践共享

## 2.9 支柱九：CM 成本管理（Cost Management）

成本管理支柱通过全员参与的成本意识提升和系统化的成本降低活动，实现制造成本的持续优化。

成本可视化：将成本信息传递到一线

损失地图（Loss Map）：识别和量化各种损失

成本改善课题：围绕损失开展专项改善

价值工程（VA/VE）：从设计端降低成本

采购成本管理：供应链协同降本

# 3. WCM 实施阶段

WCM 实施通常经历 5 个阶段：

| 阶段 | 名称 | 特征 | 典型周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段1 | 导入期 | 高层承诺、组织架构建立、培训启动、现状评估 | 3-6个月 |
| 阶段2 | 基础期 | 5S推行、设备基础维护、标准作业建立 | 6-12个月 |
| 阶段3 | 发展期 | 各支柱全面推行、改善活动活跃、损失持续降低 | 12-24个月 |
| 阶段4 | 成熟期 | 系统整合优化、跨部门协同、对标世界级水平 | 24-36个月 |
| 阶段5 | 卓越期 | 持续自我进化、创新引领、行业标杆 | 持续 |

# 4. WCM 评估模型

WCM 采用分级评估体系，衡量企业在各支柱上的成熟度：

| 等级 | 全称 | 含义 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| DC | Development of Compliance | 合规发展 | 基础标准已建立，正在推行中 |
| JD | Job Discipline | 工作纪律 | 标准执行到位，具备基本纪律性 |
| WD | World-Class Discipline | 世界级纪律 | 全面达到世界级标准，持续改善 |

评估方式：WCM 评估通常由内部评估团队或外部专家进行，对每个支柱按5个维度打分：组织与人员、自愿改善活动、信息交换、过程/系统/技术、结果。每个维度1-5分，总分30分/支柱。

# 5. WCM 与 Lean、TPM 的关系和区别

| 维度 | WCM | Lean | TPM |
| --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 全面（9大支柱） | 价值流和流程优化 | 设备维护和可靠性 |
| 起源 | Fiat/Schonberger | TPS/丰田 | 日本维护协会 |
| 工具集 | Lean + TPM + 质量 + 安全 + 环境 + 成本 | VSM、看板、5S、SMED等 | 自主维护、计划维护、OEE等 |
| 关注点 | 全面整合 | 消除浪费、加快流动 | 设备效率和可靠性 |
| 评估 | DC/JD/WD分级 | 成熟度评估 | 三级评价 |

WCM 可以理解为 Lean + TPM + 其他管理维度的超级整合。它以 Lean 和 TPM 为核心，同时纳入了质量、安全、环境、成本、交期、组织效率等维度，形成完整的制造管理体系。

# 6. WCM 在制造业的应用

制造业的特点——多工序连续制造、设备密集、品种多、质量要求高——非常适合 WCM 体系的应用。

AM 自主维护：机加工设备、精加工设备、热处理炉的日常点检由操作员负责

PM 计划维护：关键设备（如多工位机加工设备）的预防性维护计划

QM 质量管理：量规管理、扭矩强度在线监控、SPC 控制图

DM 交期管理：从机加工到成品的全流程前置时间压缩

LM 精益管理：5S 推行、快速换模（模具更换时间缩短）、看板系统

SM 安全管理：冲压设备安全防护、化学品管理、噪音防护

CM 成本管理：材料利用率提升、能耗降低、换型损失减少

# 7. WCM 关键指标

| 支柱 | 关键指标 | 计算公式 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| AM | OEE（设备综合效率） | 可用率 x 性能率 x 质量率 |
| PM | MTBF / MTTR | 平均故障间隔 / 平均修复时间 |
| QM | Cpk / 不良率 PPM | 过程能力指数 / 每百万件不良数 |
| DM | 准时交货率 OTD | 准时交付订单数 / 总订单数 |
| EM | 单位产品能耗 | 总能耗 / 产出量 |
| LM | 前置时间 Lead Time | 从接单到交付的总时间 |
| SM | 事故频率率 / 严重率 | 工伤事故次数 / 工作时间 |
| OE | 人均产出 | 总产出量 / 员工人数 |
| CM | 制造成本降低率 | （本期成本 - 基准成本）/ 基准成本 |

文档结束  |  WCM-METH-002  |  版本 1.0